CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P.

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS

Noviembre, 2019

Contenido

1.	ANTECEDES Y JUSTIFICACIÓN	3

2.	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	6

3.	OBJETIVOS	6

4.	ALCANCE	7

5.	METOLOGÍA DE TRABAJO Y REQUERIMIENTOS POR GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO (CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS):	8

5.1.	Metodología de trabajo	8

5.2.	Requerimientos por Gestión de Riesgo Operativo – SB:	8

6.	INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD.	14

7.	PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS	19

8.	ENTREGABLES	74

9.	PLAZO TOTAL DE LA CONTRATACIÓN	75

10.	PERSONAL TÉCNICO / RECURSOS	75

11.	FORMA DE PAGO	75

12.	OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE	77

13.	GARANTÍAS	77

14.	MULTAS	78

15.	LOCALIDAD	78

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS

## ANTECEDES Y JUSTIFICACIÓN

La Corporación Financiera Nacional B.P., es una institución financiera pública, cuya misión consiste en impulsar el desarrollo de los sectores productivos y estratégicos del Ecuador, a través de múltiples servicios financieros y no financieros alineados a las políticas públicas.

La CFN B.P., en busca de mejorar los servicios de comunicación y colaboración entre sus oficinas a nivel nacional, se ve en la necesidad de contar con una plataforma tecnológica de comunicaciones unificadas, que permita mantener la sinergia y colaboración entre sus colaboradores, lo cual es de vital importancia en estos tiempos, donde tener una adecuada comunicación, permitirá brindar una mejor atención a los clientes de la CFN B.P.; a  continuación, se explica la importancia que tendrá la implementación de comunicaciones unificadas dentro de la institución:

- Reducción de costos, al mediano y largo plazo, ya que las comunicaciones unificadas, hacen que se disminuya la cantidad de viajes, consumo de llamadas, tiempo, entre otros.

- Funcionarios más productivos, las bondades de las comunicaciones unificadas, permitirán a la Gerencia de Tecnologías de la Información dotar a los funcionarios de conectividad dentro y fuera de la institución, lo que permite atender pendientes de trabajo prácticamente desde cualquier dispositivo.

- Crecimiento del negocio, las posibilidades para comunicarse son infinitas, ya sea por mensajería instantánea, videoconferencias (tele presencia), presentaciones en línea, entre otras. Dotar a un equipo con estas herramientas permite agilizar los círculos de trabajo, resolver problemas con facilidad y agilizar la toma de decisiones, lo cual impacta directamente en el crecimiento del negocio.

- Compatibilidad tecnológica, actualmente en el mercado existen un sin fin de componentes y dispositivos que son compatibles con las comunicaciones unificadas, las cuales se adaptan a distintas necesidades, desde micrófonos, diademas, pantallas interactivas, estos agregan mayor valor y mejoran la experiencia del usuario.

- Reducción de la huella de carbono, un beneficio implícito, pero muy importante que engloba el uso de las comunicaciones unificadas, es la contribución al medio ambiente, ya que permite reducir la cantidad de traslados, uso de medios de transporte y consumo de recursos materiales.

Las comunicaciones unificadas además de mejorar la comunicación y colaboración diaria de los funcionarios de la CFN B.P., proyectan grandes beneficios y ahorros, que impactan tanto a los usuarios internos y externos, así como al medio ambiente y al entorno global.

El presente proyecto considera los siguientes aspectos:

  - TELEFONÍA

Matriz Guayaquil (central telefónica, teléfonos y licenciamiento).

El servicio de telefonía en Matriz CFN Guayaquil, está compuesto por 3 centrales telefónicas y brinda servicio a los usuarios de esa oficina; estos equipos están actualmente sin garantía y fuera de vigencia tecnológica (obsoletos).

Este proceso considera la provisión de una nueva central telefónica para Matriz Guayaquil y enmarca la solución de alta disponibilidad brindada a través de un clúster geográfico entre las ciudades de Guayaquil y Quito, para lo cual se deberá implementar los equipos necesarios en la ciudad de Guayaquil de similares características a las que se posee en Quito, donde puedan converger las líneas telefónicas actuales y mantener una infraestructura de telefonía homologada y acorde a las necesidades institucionales.

Por lo tanto, deberá considerarse un clúster local para los servidores de Guayaquil donde se habiliten los módulos de Publisher, Suscriber para el call manager, el unity connection y el de presencia, para poder utilizar todas las funcionalidades de la telefonía y las virtudes de un sistema de comunicaciones unificadas. Se deberá considerar el licenciamiento necesario para este propósito en los equipos y activación de los módulos para cumplir con este objetivo.

Adicionalmente, se deberá considerar los terminales de usuario final, operadoras y los de usuario en sus diferentes niveles jerárquicos como se especifica en la sección de especificaciones técnicas.

En resumen, se considera la implementación de una solución de telefonía IP para garantizar la total compatibilidad con la infraestructura de red de la CFN B.P. y particularmente la integración directa en alta disponibilidad con la actual central telefónica de Quito. Incluye los appliance necesarios, así como el licenciamiento de todos los módulos solicitados en el apartado de características técnicas y además deberá mantener cifrado interno y ser compatible e integrable a los sistemas de Lotus Domino y LDAP de Active Directory.

Sucursal Mayor Quito (soporte técnico, garantías)

Se requiere la activación del soporte técnico y mantenimiento a través de las garantías del fabricante para los componentes de hardware y software de CISCO para la solución de telefonía con la que cuenta la Sucursal Mayor Quito.

Al momento la CFN B.P. dispone de una central telefónica IP marca CISCO modelo BE6000, ubicada en el centro de cómputo de la oficina principal Quito.

El call manager actual tiene la versión: 11.5.1.15900-18 y los módulos activos son:

- Clúster Call Manager

      - CUCM Publisher

      - CUCM Suscriber

- Clúster Unity Connection

      - CUC Publisher

      - CUC Suscriber

- Clúster Presence

      - CUP Publisher

      - CUP Suscriber

Todos estos equipos cuentan con licenciamiento hasta el 25 de noviembre de 2019.

El detalle completo de los números de serie de los equipos de telefonía CISCO de la Sucursal Mayor Quito, se adjunta al presente documento. (Detalle equipos telefonía ANEXO1-CISCO UIO.xlsx)

  - VIDEOCONFERENCIA (Equipos de centro de cómputo, equipos de usuario final y licenciamiento)

Actualmente la CFN B.P., cuenta con una infraestructura de videoconferencia marca POLYCOM; el detalle del equipamiento.

Una vez analizada la situación actual de la infraestructura de videoconferencia de la CFN B.P.; podemos identificar que los equipos POLYCOM que conforman esta solución tecnológica, se encuentran sin garantía técnica (fuera de vigencia tecnológica), lo cual es un riesgo alto para la institución; de quedarse sin este servicio si algún otro equipo falla o se daña;  entonces existe la necesidad de actualizar esta infraestructura, para así poder unificar e integrar las soluciones tecnológicas tanto de videoconferencia como de telefonía, para que la GETI pueda brindar un servicio mucho más completo y estable en beneficio de sus usuarios; mejorando así la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de comunicaciones que actualmente dispone la institución a nivel nacional.

  - AUTOMATIZACIÓN DE SALAS DE VIDEOCONFERENCIA (incluye readecuación de salas y reubicación de equipos)

Se debe reemplazar los equipos que ya han cumplido su vida útil, así también reubicar y reinstalar el equipamiento de varias salas de videoconferencia de acuerdo con las necesidades institucionales.

Es importante mencionar y considerar que los trabajos de automatización se van a realizar en las siguientes salas de videoconferencia de la CFN B.P.:

- Sala Presidencia GYE

- Sala Río Guayas GYE

- Sala Directorio GYE

- Sala Gerencia General GYE

- Sala Mitad del Mundo UIO

ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN

BASE LEGAL

El numeral 6 de la sección 410-09: "Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica", subgrupo 410: "TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN", grupo 400: "ACTIVIDADES DE CONTROL" de las “Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público”, de la Contraloría General del Estado, establece textualmente que: "Se elaborará un plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica sustentado en revisiones periódicas y monitoreo en función de las necesidades organizacionales (principalmente en las aplicaciones críticas de la organización), estrategias de actualización de hardware y software, riesgos, evaluación de vulnerabilidades y requerimientos de seguridad", considerando que la unidad de tecnología de información de cada organización será la responsable de definir y regular los procedimientos que garanticen el mantenimiento y uso adecuado de la infraestructura tecnológica de las entidades.”

En el “LIBRO I: NORMATIVA SOBRE OPERACIONES, TITULO IV: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, SUBTITULO V: SEGURIDAD DE INFORMACIÓN (DIR-032-2010), CAPÍTULO I: MANUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, SECCIÓN I: POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN”, de la Normativa de la CFN B.P., Numeral “5. DE LA SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO, D. POLITICAS GENERALES”, Sección “Seguridad del equipamiento y documentación”, establece textualmente que: “d) El equipamiento será provisto de mantenimiento adecuado para asegurar que su disponibilidad e integridad sean permanentes.”

Adicionalmente, en el “LIBRO II: NORMATIVA SOBRE ADMINISTRACIÓN, TITULO V: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, CAPÍTULO I: POLÍTICAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, D. POLITICAS ESPECÍFICAS”, de la Normativa de la CFN B.P., Numeral “4. Para administrar la infraestructura de TI”, establece textualmente que: “a. Todos los componentes de hardware y software de la infraestructura de tecnología informática que soporten a las aplicaciones críticas deberán ser mantenidos en modalidad de alta disponibilidad.”

Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores, y con la finalidad de garantizar la disponibilidad y mejorar las comunicaciones de la Corporación Financiera Nacional B.P. a nivel nacional, así como, el dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos de control, la GETI evidencia la necesidad de contratar la solución de: comunicaciones unificadas.

## OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Contratación de la solución tecnológica de comunicaciones unificadas.

## OBJETIVOS

- Garantizar la continuidad y mejorar de los servicios de comunicaciones que dispone la CFN B.P. considerando un esquema de comunicaciones unificadas a nivel nacional

- Optimizar los recursos que actualmente se utilizan para comunicarse entre las oficinas de CFN B.P.

- Cumplir con lo solicitado y recomendado por los organismos de control tanto internos como externos

  - Objetivos específicos

Telefonía

Estandarizar y actualizar la plataforma de comunicaciones en la Matriz Guayaquil y renovar las garantías de la plataforma de comunicaciones en la Sucursal Mayor Quito para brindar el servicio de telefonía IP, obteniendo una centralización, distribución de carga y alta disponibilidad para hacer posible la convergencia de este y otros servicios utilizados por las diferentes oficinas y áreas de la CFN B.P. a nivel nacional.

Videoconferencia

Actualizar la infraestructura y equipamiento tecnológico de videoconferencia, para que se pueda integrar al resto de equipos de comunicaciones unificadas a ser implementados, de esta manera mejorar la accesibilidad y disponibilidad de este servicio.

Automatización de salas

Contar con salas de reuniones automatizadas en Quito y Guayaquil, que permitan gestionar de forma energéticamente eficiente, segura y confortable para el usuario, los distintos dispositivos e instalaciones que conforman las salas de reuniones, así también la reubicación y reinstalación de equipos de videoconferencia de la institución. Brindar oportunamente los servicios de comunicaciones unificadas a todos los usuarios de la institución.

## ALCANCE

El ámbito de aplicación de la presente contratación, es para la provisión/adquisición de equipos de solución de comunicaciones unificadas, además contar con el servicio de soporte técnico, mantenimiento, para la toda la plataforma de comunicaciones unificadas.

El presente proyecto considera los siguientes aspectos:

- Telefonía

  - Matriz Guayaquil (central telefónica, teléfonos y licenciamiento)

  - Sucursal Mayor Quito (renovación garantías, soporte técnico, mantenimiento)

- Videoconferencia (Equipos de centro de cómputo, equipos de usuario final y licenciamiento).

- Automatización de salas de videoconferencia (incluye readecuación de salas y reubicación de equipos).

## METOLOGÍA DE TRABAJO Y REQUERIMIENTOS POR GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO (CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS):

### Metodología de trabajo

La metodología de trabajo contempla los siguientes aspectos:

Las tareas de puesta en producción de la plataforma de comunicaciones unificadas se desarrollarán en la ciudad de Quito y Guayaquil, las mismas que deben ser realizadas en conjunto con el personal técnico de la CFN B.P.

La CFN B.P., delegará un administrador del contrato, el mismo que será el único canal que tomará contacto con el proveedor.

Una vez suscrito el contrato se deberá planificar una reunión de inicio para plantear el cronograma de trabajo por parte del contratista al administrador de contrato, para asignar tareas y responsables en función del cronograma presentado.

Las actividades de mantenimiento y actualización de versiones serán efectuadas en las oficinas de la CFN B.P. y en los horarios establecidos por la Institución contratante, pudiendo ser estos en horarios no laborables, incluyendo fines de semana y días festivos.

El proveedor deberá garantizar el funcionamiento de los equipos nuevos de videoconferencia a instalarse, así como de los equipos de CFN que deberá reubicar, para lo cual incluirá todos los accesorios cables y dispositivos necesarios para la instalación de los componentes ofertados y de los ya existentes, sin costo adicional para la CFN B.P., de manera que todas las salas de video conferencia queden 100% operativas.

Los equipos tecnológicos que se adquieran pasarán a formar parte de la infraestructura tecnológica de la CFN B.P.; y, por tanto, la administración de esta plataforma será realizada por personal técnico de la GETI.

### Requerimientos por Gestión de Riesgo Operativo – SB:

De conformidad con los requerimientos por Gestión de Riesgos Operativo conforme a las disposiciones de la Superintendencia de Bancos, el contratista durante la ejecución del contrato deberá cumplir con lo establecido en los acuerdos que se detallan a continuación:

a) Acuerdo de nivel de servicio

El contratista de acuerdo a lo señalado en el Libro I.- NORMAS DE CONTROL PARA LAS ENTIDADES DE LOS SECTORES FINANCIEROS PÚBLICO Y PRIVADO , TITULO IX.- DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, CAPITULO V.- NORMA DE CONTROL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO, SECCIÓN VI.- SERVICIOS PROVISTOS POR TERCEROS, ARTICULO 14, numeral b., i: Niveles mínimos de calidad del servicio acordado”, de la Codificación de Resoluciones de la Junta Bancaria y de la Superintendencia de Bancos, deberá incluir en su oferta un “ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO” suscrito por el oferente, donde se estipule como mínimo lo siguiente:

- Periodo de evaluación: semestral

Tiempos de respuesta y reparación para el servicio:

El servicio de soporte técnico y mantenimiento correctivo por parte del oferente debe contemplar los 365 días del año, incluyendo fines de semana y feriados, es decir se realizará en modalidad 24x7x365 (Todos los días del año).

La atención en sitio y el esquema de reposición de la parte o equipo a reemplazar será máximo hasta el siguiente día hábil en modalidad 8x5xNBD (8 horas al día, 5 días a la semana con tiempo de atención máximo al día siguiente). La reposición de partes y piezas se realiza mediante garantía técnica del fabricante que será gestionada por el oferente.

Los tiempos de indisponibilidad del servicio serán contabilizados desde el momento de notificación del incidente al Centro de Atención (Service Desk) del contratista.

Prioridades y tiempos de atención:

Para los servicios de soporte, estos serán ejecutados bajo el esquema de atención y por el tipo de prioridad o severidad:

La prioridad o severidad será definida por CFN B.P. de acuerdo al conocimiento que tiene del impacto hacia el negocio.

- Prioridad Alta: De carácter “Urgente”. Cuando el servicio o equipo se encuentre “caído” o el impacto sobre la operación es crítico lo cual impacta a la disponibilidad. Todas las partes involucradas se comprometen a dedicar recursos de tiempo completo, de acuerdo al nivel adquirido para resolver la situación.  El tiempo máximo transcurrido desde el reporte del incidente hasta su atención y solución es de 4 horas laborables.

- Prioridad Media: De carácter “Importante”. Cuando se tenga una degradación en el servicio o aspectos importantes de la operación se ven afectados negativamente por el desempeño inadecuado de los servicios; pero está aún no afecta la disponibilidad del servicio o equipo. Todas las partes involucradas se comprometen a dedicar recursos de tiempo completo, de acuerdo al nivel adquirido para resolver la situación El tiempo máximo transcurrido desde el reporte del incidente hasta su atención y solución es de 6 horas laborables.

- Prioridad Baja: Cuando no hay afectación a la disponibilidad del servicio o no hay degradación del servicio, pero se requiere ejecutar un mantenimiento, se requiere información o asistencia para instalación o configuración. Todas las partes involucradas se comprometen a entregar recursos para entregar la información del soporte o requerimiento solicitado. El tiempo máximo transcurrido desde el reporte del incidente hasta su atención y solución es de 8 horas laborables.

Nivel de escalamiento:

- Primer nivel: Mediante atención telefónica o correo electrónico; la CFN B.P. realizará el seguimiento respectivo del caso reportado.

- Segundo nivel: El oferente deberá proporcionar soporte local o remoto en sitio; para ello, el oferente deberá contar con personal especializados para clarificar, aislar y resolver problemas relacionados con la infraestructura objeto del proceso de contratación.

- Tercer nivel: Cuando sea requerido, el oferente, escalará el caso al siguiente nivel de soporte en un Centro de Soporte Técnico. El número de caso asignado por el Centro de Soporte Técnico deberá ser proporcionado al cliente para efectos de seguimiento, y será obligación del proveedor mantener informados del estado/progreso en la resolución del caso, a los técnicos del cliente.

Tiempo de resolución:

- El tiempo máximo para solución o reparación en el caso de daños físicos del equipamiento tecnológico con el que se brinda los servicios de telecomunicaciones contratados; así como para el reemplazo de partes o piezas es “Siguiente Día Hábil”. Para el resto de requerimientos los tiempos de atención y solución, van como se menciona en el apartado de “Prioridades y tiempos de atención”.

- El Contratista deberá tener una herramienta de Service Desk, para apertura de casos de atención y soporte técnico desde su portal web.

- El contratista deberá presentar adjunto con su oferta un procedimiento claro para abrir casos de atención y soporte técnico, que se lo podrá realizar mediante llamada telefónica, correo electrónico y/o desde el portal web del contratista (Service Desk).

- El contratista debe mencionar que, como parte de la garantía técnica, están en capacidad de proveer partes y piezas en caso de que se presenten daños en los componentes de los equipos objeto de esta contratación durante la vigencia del contrato.

Penalizaciones:

En caso de existir incumplimiento en los tiempos de atención o resolución de incidentes, definidos en el SLA, la contratante descontará los valores definidos en la tabla correspondiente. Los mismos serán descontados de los pagos correspondientes.

b) Transferencia de Conocimientos

El contratista de acuerdo a lo señalado en el Libro I.- NORMAS GENERALES PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, TITULO IX.- DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, CAPITULO V.- NORMA DE CONTROL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO, SECCIÓN VI.- SERVICIOS PROVISTOS POR TERCEROS, ARTICULO 14, numeral b., v: Transferencia del conocimiento del servicio contratado y entrega de toda la documentación que soporta el proceso o servicio”, de la Codificación de Resoluciones de la Junta Bancaria y de la Superintendencia de Bancos, deberá incluir en su oferta un “ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS” suscrito por el contratista, donde se estipule, lo siguiente:

Generalidades

- Presentar por escrito los planes de transferencia de conocimientos, lo cual debe incluir el nombre de los cursos oficiales del fabricante y temario de estos, también debe incluir fechas tentativas, considerando que la transferencia de conocimientos debe realizarse dentro del primer semestre contado a partir de la suscripción del contrato.

- El contratista debe comprometerse a brindar la transferencia de conocimientos en las instalaciones de la CFN B.P. GYE para mínimo seis (6) funcionarios, debidamente coordinadas con el Administrador del contrato.

- La transferencia de conocimientos deberá ser teórica y práctica, a través del personal técnico del contratista, para lo cual se deberá brindar todas las facilidades requeridas.

- El personal técnico designado por el contratista brindará una transferencia de conocimientos donde se exponga de manera práctica los temas inherentes a la administración, gestión, configuración y resolución de problemas (troubleshooting) de la plataforma tecnológica objeto de la presente contratación.

- La transferencia de conocimientos para la infraestructura de telefonía, tendrá una duración de mínimo 20 horas, se deberán cubrir los siguientes módulos:

  - Descripción de las tareas de mantenimiento de la solución de telefonía

  - Administración y configuración de RST para la supervivencia.

  - Calidad de Servicio sobre la solución implementada.

  - Implementación de aplicaciones y funcionalidades

  - Implementación de políticas y despliegues en la solución ofertada

  - Implementación del manejo y administración del Ancho de Banda

  - Troubleshooting de la solución implementada

- la transferencia de conocimientos sobre el manejo de los teléfonos convencionales, se la realizará mediante 4 talleres (uno por cada tipo de teléfono). La duración mínima es de 2 horas por cada tipo de teléfono.

- La transferencia de conocimientos para videoconferencia, tendrá una duración de mínimo 20 horas, se deberán cubrir los siguientes módulos:

  - Descripción de las tareas de mantenimiento de la solución de videoconferencia

  - Calidad de Servicio sobre la solución implementada.

  - Implementación de aplicaciones y funcionalidades

  - Implementación de políticas y despliegues en la solución ofertada

  - Implementación del manejo y administración del Ancho de Banda

  - Troubleshooting de la solución implementada

- La transferencia de conocimientos para Automatización de salas, tendrá una duración de mínimo 10 horas, se deberán cubrir los siguientes módulos:

  - Descripción de las tareas de mantenimiento de la solución de automatización de salas

  - Administración y uso de los equipos para automatización de salas

  - Implementación de aplicaciones y funcionalidades

  - Troubleshooting de la solución implementada

- La transferencia de conocimientos requerida deberá incluir el respectivo material de estudios y todas las facilidades para su desarrollo.

- La transferencia de conocimientos se la realizará dentro del primer año contado a partir de la suscripción del contrato.

- Como productos entregables de la fase de transferencia de conocimientos el contratista deberá entregar a la CFN la siguiente documentación:

  - Temario de los cursos a realizarse

  - Certificados de transferencia de conocimientos emitido a los participes

  - Control de asistencia

  - Se deberá entregar los certificados de participación, máximo a los 3 días laborables posteriores a la finalización de la transferencia de conocimientos.

  - Se deberá incluir una guía o brouchure o tríptico de uso de los equipos para cada teléfono entregado, así como un manual rápido digital para cada uno.

c) Acuerdo de confidencialidad de la información y datos

El contratista de acuerdo a lo señalado en el Libro I.- NORMAS DE CONTROL PARA LAS ENTIDADES DE LOS SECTORES FINANCIEROS, TITULO IX.- DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, CAPITULO V.- NORMA DE CONTROL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO, SECCIÓN VI. - SERVICIOS PROVISTOS POR TERCEROS, ARTÍCULO 20, b., vi. La confidencialidad de la información y datos”, de la Codificación de Resoluciones de la Junta Bancaria y de la Superintendencia de Bancos, deberá incluir en su oferta un “ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACIÓN Y DATOS” suscrito por el contratista, donde se estipule como mínimo lo siguiente:

- Será responsabilidad del contratista el guardar absoluta reserva sobre la información y las aplicaciones de propiedad de la CFN B.P. que acceda o le sean confiada en virtud de la ejecución, desarrollo o cumplimiento del contrato, inclusive la información que pueda ser expuesta debido a vulnerabilidades en los sistemas de la CFN B.P.

- La inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la Corporación Financiera Nacional B.P. ejerza las acciones legales, civiles y penales correspondientes determinadas en el Código Orgánico Integral Penal.

- El contratista será responsable del cumplimiento del acuerdo por parte del personal que el contratista empleare para la ejecución del presente contrato.

- El contratista guardará absoluta confidencialidad sobre la información en caso de que llegara a conocer información confidencial de la institución, no pudiendo reproducirla, generarla o difundirla en ninguna forma después de la suscripción del contrato.

- El contratista no podrá asistir a entrevistas o sustentar el caso ante ningún medio de comunicación, a menos que reciba autorización escrita del representante legal de la CFN B.P., caso en el cual deberá preparar su exposición conjuntamente con la máxima autoridad, debiendo sustentar la posición institucional de la CFN B.P. con prudencia, evitando el menoscabo de la imagen institucional.

- El contratista se compromete a que el personal a su cargo guarde el mismo nivel de confidencialidad sobre la información recibida con el mismo grado de cautela con el que protege su propia información.

- El contratista y sus técnicos se comprometen a firmar un acuerdo de confidencialidad previo a la suscripción del contrato.

d) Acuerdo de derechos de propiedad intelectual del conocimiento, productos, datos e información

El contratista de acuerdo a lo señalado en el Libro I.- NORMAS DE CONTROL PARA LAS ENTIDADES DE LOS SECTORES FINANCIEROS PÚBLICO Y PROVADO, TITULO IX.- DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, CAPITULO V.- NORMA DE CONTROL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO, SECCIÓN VI.- SERVICIOS PROVISTOS POR TERCEROS, ARTICULO 14, numeral b., vii: Derechos de propiedad intelectual del conocimiento, productos, datos e información, cuando aplique” de la Codificación de Resoluciones de la Junta Bancaria y de la Superintendencia de Bancos, deberá incluir en su oferta un “ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL” suscrito por el contratista, donde se estipule como mínimo lo siguiente:

- De ser aplicable, los informes, materiales didácticos, código fuente, conocimientos, productos, datos; e, información que resulten de la ejecución del contrato serán de propiedad exclusiva de la CFN B.P. y no podrán ser divulgados total o parcialmente por el profesional y/o por los profesionales que participen en la ejecución del contrato.

- La CFN B.P. podrá hacer uso que considere conveniente y sea aplicable, de los informes, materiales didácticos, código fuente, conocimientos, productos, datos; e, información que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con los intereses institucionales.

- La CFN B.P. podrá realizar el registro en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) cuando lo considere conveniente y sea aplicable, para los informes, materiales didácticos, código fuente, conocimientos, productos, datos; e, información que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con los intereses institucionales.

e) Definir el equipo de trabajo y administrador/supervisor del contrato en el proveedor

El contratista de acuerdo a lo señalado en el Libro I.- NORMAS DE CONTTROL PARA LAS ENTIDADES DE LOS SECTORES FINANCIEROS PÚBLICO Y PRIVADO, TITULO IX.- DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, CAPITULO V.- NORMA DE CONTROL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO, SECCIÓN VI.- SERVICIOS PROVISTOS POR TERCEROS, ARTICULO 14, numeral b., viii: Definición del equipo de contraparte y administrador/supervisor del contrato tanto de la institución del sistema financiero como del proveedor”, de la Codificación de Resoluciones de la Junta Bancaria y de la Superintendencia de Bancos, deberá incluir en su oferta un “ACUERDO DEL EQUIPO DE TRABAJO Y ADMINISTRADOR/SUPERVISOR DEL CONTRATO” suscrito por el contratista, donde se estipule como mínimo lo siguiente:

- 1 supervisor de contrato

- 1 líder Técnico

- 2 técnicos de sistemas

## INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD.

  - Telefonía

    - Matriz Guayaquil (central telefónica, teléfonos y licenciamiento)

El servicio de telefonía en Matriz CFN Guayaquil, está compuesto por 3 centrales telefónicas y brinda servicio a los usuarios de esa oficina; estos equipos están actualmente sin garantía y fuera de vigencia tecnológica (obsoletos), el detalle a continuación:

| Cantidad | Marca | Modelo | Características |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panasonic | KXTDE100 | Son centrales híbridas: análogas (telefonía convencional) y comunicaciones sobre redes IP. Soportan Hasta 256 extensiones, 128 líneas de CO (PSTN) |
| 2 | Panasonic | KXTDE200 |  |
| 370 | Panasonic | KX-TN321 |  |

    - Sucursal Mayor Quito

Al momento la CFN B.P. dispone de una central telefónica IP marca CISCO modelo BE6000, ubicada en el centro de cómputo de la oficina principal Quito; detalle de componentes:

| MARCA | MODELO | Número de serie | No. Inventario | Ubicación | Cantidad | Estado garantía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CISCO | 3945E-V/K9 (Gateway) | FTX1905AH3C | 020202934 | Data Center Quito | 1 | Vigente hasta 25/11/2019 |
| CISCO | UCSC-C220-M3SBE (Appliance) | FCH1852V11D | 020202933 | Data Center Quito | 1 | Vigente hasta 25/11/2019 |
| CISCO | UCSC-C220-M3SBE (Appliance) | FCH1852V11C | 020202932 | Data Center Quito | 1 | Vigente hasta 25/11/2019 |
| CISCO | CP-DX650-K9 (Appliance) | - | - | CFN Quito | 3 | Vigente hasta 25/11/2019 |
| CISCO | 7841 (Teléfonos) | - | - | CFN Quito | 320 | Vigente hasta 25/11/2019 |
| CISCO | 7975 (Teléfonos) | - | - | CFN Quito | 43 | Vigente hasta 25/11/2019 |
| CISCO | 7945 (Teléfonos) | - | - | CFN Quito | 24 | Vigente hasta 25/11/2019 |
| CISCO | 7861 (Teléfonos) | - | - | CFN Quito | 2 | Vigente hasta 25/11/2019 |

El call manager actual tiene la versión: 11.5.1.15900-18 y los módulos activos son:

- Clúster Call Manager

      - CUCM Publisher

      - CUCM Suscriber

- Clúster Unity Connection

      - CUC Publisher

      - CUC Suscriber

- Clúster Presence

      - CUP Publisher

      - CUP Suscriber

Todos estos equipos cuentan con licenciamiento hasta el 25 de noviembre de 2019, detallado en la siguiente tabla:

Tabla 1: Licenciamiento actual de central telefónica Quito

| Ítem | Numero de parte | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Pack inicial de licenciamiento | BE-10X-UCL-STR | 1 |
| Licencias Buzones de voz | UCN-10X-VM-UCL | 20 |
| Licencias Enhanced | UCM-10X-ENH-UCL | 377 |
| Licencias CUWL Standard | UCM-10X-UWLSTD | 4 |

El detalle completo de los números de serie de los equipos de telefonía CISCO de la Sucursal Mayor Quito, se adjunta (ANEXO1-CISCO UIO) al presente documento.

6.2 Videoconferencia

6.2.1 Infraestructura

A continuación, el detalle de los componentes de la plataforma de videoconferencia en la Sucursal Mayor Quito (equipos de infraestructura de TI): cuadro 1

Cuadro 1

| MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | No. INVENTARIO | UBICACIÓN | CANT. | Estado garantía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLYCOM | POLYCOM RMX 1500 (Servidor para multiconferencia) | CR3121017009 | 50110560 | QUITO (Centro de Cómputo) | 1 | Sin garantía técnica |
| POLYCOM | POLYCOM CMA 4000 Appliance (instalado en servidor DELL, provee servicios de administración, monitoreo, directorio centralizado) | 7NZS7V1 | 50110564 | QUITO (Centro de Cómputo) | 1 | Sin garantía técnica |
| POLYCOM | POLYCOM RSS 4000 Appliance (Servidor de grabación de vdc) | 0004F294950A | 50110566 | QUITO (Centro de Cómputo) | 1 | Sin garantía técnica. Dañado fuera de servicio |
| POLYCOM | POLYCOM VBP5300 Appliance (servicio para mejorar la conexión a redes y seguridad) | 543968013727 | 50110569 | QUITO (Centro de Cómputo) | 1 | Sin garantía técnica |

6.2.2 Salas

A continuación, el detalle de las salas de videoconferencia a nivel nacional de la institución y los equipos de videoconferencia de usuario final instalados en cada sala: Cuadro 2

Cuadro 2

| Nro. | Ciudad | Ubicación | Marca y modelo de equipo | Nro. Inventario | Estado garantía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quito | Piso 7 – Mitad del Mundo | POLYCOM HDX 7000 | 050110999 | Sin garantía técnica |
| 2 | Quito | Piso 7 – Sala Pichincha | POLYCOM HDX 7000 | 050110575 | Sin garantía técnica |
| 3 | Quito | Planta Baja – Sala Crédito | POLYCOM GROUP 310 EAGLE EYE 4X | 050112472 | Vigente hasta: 09/12/2019 |
| 4 | Quito | Planta Baja – Auditorio | POLYCOM GROUP 310 EAGLE EYE 4X | 050112473 | Vigente hasta: 09/12/2019 |
| 5 | Quito | Piso 2 – Gerencia Quito | POLYCOM HDX 7000 | 050110572 | Sin garantía técnica |
| 6 | Quito | Piso 4 – Auditoria | POLYCOM GROUP 310 EAGLE EYE 4X | 050112474 | Vigente hasta: 09/12/2019 |
| 7 | Quito | Piso 5 – Administrativo y RRHH | POLYCOM GROUP 310 EAGLE EYE 4X | 050112467 | Vigente hasta: 09/12/2019 |
| 8 | Quito | Piso 6 – Tecnologías | POLYCOM GROUP 310 EAGLE EYE ACUSTIC | 050112471 | Vigente hasta: 09/12/2019 |
| 9 | Quito | Piso 8 – Legal | POLYCOM GROUP 310 EAGLE EYE 4X | 050112466 | Vigente hasta: 09/12/2019 |
| 10 | Guayaquil | Sala de Riesgos | POLYCOM GROUP 310 EAGLE EYE ACUSTIC | 050110576 | Vigente hasta: 09/12/2019 |
| 11 | Guayaquil | Mz – Sala Reuniones Regionales | POLYCOM HDX 7000 | 050110573 | Sin garantía técnica |
| 12 | Guayaquil | Piso 1 – Sala Rio Guayas | POLYCOM HDX 7000 CON SEGUIMIENTO | 050110574 | Sin garantía técnica |
| 13 | Guayaquil | Piso 1 – Sala de Tecnología | POLYCOM HDX 7000 | 050110571 | Vigente hasta: 09/12/2019 |
| 14 | Guayaquil | Piso 1 -Presidencia | POLYCOM GROUP 310 EAGLE EYE 4X | 050110602 | Sin garantía técnica |
| 15 | Guayaquil | Piso 1 – Sala de Gerencia | POLYCOM GROUP 310 EAGLE EYE 4X | 050112468 | Vigente hasta: 09/12/2019 |
| 16 | Guayaquil | Piso 2 – Sala de Directorio | POLYCOM HDX 8000 CON SEGUIMIENTO | 050112469 | Sin garantía técnica |
| 17 | Guayaquil | Piso 1 – Div. Operaciones | POLYCOM VSX 7000ª | 050106910 | Sin garantía técnica |
| 18 | Cuenca | Sucursal Cuenca | LIFE SIZE EXPRESS 220 | 050108156 | Sin garantía técnica |
| 19 | Manta | Sucursal Manta | POLYCOM GROUP 310 EAGLE EYE 4X | 050112470 | Vigente hasta: 09/12/2019 |
| 20 | Machala | Sucursal Machala | LIFE SIZE EXPRESS 220 | 050108153 | Sin garantía técnica |
| 21 | Loja | Sucursal Loja | LIFE SIZE EXPRESS 220 | 050108151 | Sin garantía técnica |
| 22 | Ibarra | Sucursal Ibarra | POLYCOM GROUP 310 EAGLE EYE 4X | 050112469 | Vigente hasta: 09/12/2019 |
| 23 | Ambato | Sucursal Ambato | LIFE SIZE EXPRESS 220 | 050108154 | Sin garantía técnica |
| 24 | Riobamba | Sucursal Riobamba | POLYCOM HDX 7000 | 050111369 | Sin garantía técnica |
| 25 | Esmeraldas | Sucursal Esmeraldas | POLYCOM HDX 7000 | 050111368 | Sin garantía técnica |

Las salas de videoconferencia de la institución tienen las siguientes dimensiones: cuadro 3

Cuadro 3

| Nro. | Localidad | Sala | Dimensiones (metros) Largo x Ancho |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quito | Piso 7 - Mitad del Mundo | 8.50 x 4.60 |
| 2 | Quito | Piso 7 - Sala Pichincha | 6.40 x 4.50 |
| 3 | Quito | Planta Baja - Sala Crédito | 6.00 x 3.90 |
| 4 | Quito | Planta Baja - Auditorio | 10.20 x 5.40 |
| 5 | Quito | Piso 2 - Gerencia Quito | 4.90 x 3.40 |
| 6 | Quito | Piso 4 - Auditoria | 5.90 x 3.50 |
| 7 | Quito | Piso 5 - Administrativo y RRHH | 4.50 x 3.30 |
| 8 | Quito | Piso 6 - Tecnologías | 3.50 x 2.50 |
| 9 | Quito | Piso 8 - Legal | 4.90 x 3.40 |
| 10 | Guayaquil | Mz - Sala Reuniones Regionales | 4.58 x 3.50 |
| 11 | Guayaquil | Piso 1 - Sala Rio Guayas | 8.14 x 5.88 |
| 12 | Guayaquil | Piso 1 - Sala de Tecnología | 5.62 x 3.73 |
| 13 | Guayaquil | Piso 1 -Presidencia | 4.73 x 3.23 |
| 14 | Guayaquil | Piso 1 - Sala de Gerencia | 6.81 x 4.36 |
| 15 | Guayaquil | Piso 2 - Sala de Directorio | 7.26 x 5.75 |
| 16 | Guayaquil | Sala de Riesgos | 5.51 x 3.45 |
| 17 | Guayaquil | Piso 1 - Div. Operaciones | 5.30 x 3.42 |
| 18 | Cuenca | Sucursal Cuenca | 6.35 x 4.35 |
| 19 | Manta | Sucursal Manta | 3.90 x 3.00 |
| 20 | Machala | Sucursal Machala | 5.92 x 3.79 |
| 21 | Loja | Sucursal Loja | 4.50 x 3.83 |
| 22 | Ibarra | Sucursal Ibarra | 3.80 x 3.25 |
| 23 | Ambato | Sucursal Ambato | 5.00 x 4.40 |
| 24 | Riobamba | Sucursal Riobamba | 7.83 x 3.77 |
| 25 | Esmeraldas | Sucursal Esmeraldas | 5.80 x 4.80 |

## PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

- Telefonía

  - Matriz Guayaquil

- Instalación física de 2 servidores Business edition 6000H en HA (Publisher y subscriber).

- Instalación física de un router 4431 como Gateway de voz, incluye al menos:

  - 1 tarjeta E1

  - 2 tarjetas FXO de 4 puertos cada una

- Instalación física y registro en el gestor de comunicaciones unificadas de 345 teléfonos IP.

- Habilitar al menos los siguientes módulos de la plataforma de comunicaciones unificadas:

  - CUCM

  - Expressway Edge/Core

  - I&M Presence

  - Cisco Unity

  - Cisco prime collaboration y assurance

- Integrar la plataforma de comunicaciones unificadas que se instale en Guayaquil a la plataforma de comunicaciones unificadas ya existente en Quito, mediante una troncal SIP.

- Este proceso considera la provisión de una nueva central telefónica para Matriz Guayaquil y enmarca la solución de alta disponibilidad brindada a través de un clúster geográfico entre las ciudades de Guayaquil y Quito, para lo cual se deberá implementar los equipos necesarios en la ciudad de Guayaquil de similares características a las que se posee en Quito donde puedan converger las líneas telefónicas actuales y mantener una infraestructura de telefonía homologada y acorde a las necesidades institucionales.

- Por lo tanto, deberá considerarse un clúster local para los servidores de Guayaquil donde se habiliten los módulos de Publisher, Suscriber para el call manager, el unity connection y el de presencia, para poder utilizar todas las funcionalidades de la telefonía y las virtudes de un sistema de comunicaciones unificadas.  Se deberá considerar el licenciamiento necesario para este propósito en los equipos y activación de los módulos para cumplir con este objetivo.

- Adicionalmente, se deberá considerar los terminales de usuario final, operadoras y los de usuario en sus diferentes niveles jerárquicos como se especifica en la sección de características técnicas.

- En resumen, se considera la implementación de una solución de telefonía IP para garantizar la total compatibilidad con la infraestructura de red de la CFN B.P. y particularmente la integración directa en alta disponibilidad con la actual central telefónica de Quito. Incluye los appliance necesarios, así como el licenciamiento de todos los módulos solicitados en el apartado de características técnicas y además deberá mantener cifrado interno y ser compatible e integrable a los sistemas de Lotus Domino y LDAP de Active Directory.

  - Sucursal Mayor Quito

- Se requiere la activación del soporte técnico y mantenimiento a través de las garantías del fabricante para los componentes de hardware y software de CISCO para la solución de telefonía con la que cuenta la Sucursal Mayor Quito.

- Renovación de las garantías de la plataforma de telefonía Quito compuesta por los siguientes equipos:

| MARCA | MODELO | Número de serie | No. Inventario | Ubicación | Cantidad | Estado garantía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CISCO | 3945E-V/K9 (Gateway) | FTX1905AH3C | 020202934 | Data Center Quito | 1 | Vigente hasta 25/11/2019 |
| CISCO | UCSC-C220-M3SBE (Appliance) | FCH1852V11D | 020202933 | Data Center Quito | 1 | Vigente hasta 25/11/2019 |
| CISCO | UCSC-C220-M3SBE (Appliance) | FCH1852V11C | 020202932 | Data Center Quito | 1 | Vigente hasta 25/11/2019 |
| CISCO | CP-DX650-K9 (Appliance) | - | - | CFN Quito | 3 | Vigente hasta 25/11/2019 |
| CISCO | 7841 (Teléfonos) | - | - | CFN Quito | 320 | Vigente hasta 25/11/2019 |
| CISCO | 7975 (Teléfonos) | - | - | CFN Quito | 43 | Vigente hasta 25/11/2019 |
| CISCO | 7945 (Teléfonos) | - | - | CFN Quito | 24 | Vigente hasta 25/11/2019 |
| CISCO | 7861 (Teléfonos) | - | - | CFN Quito | 2 | Vigente hasta 25/11/2019 |

- Videoconferencia

- Instalación física de un servidor de gestor de telepresencia para gestión de todas las llamadas de telepresencia a nivel nacional.

- Habilitar al menos los siguientes módulos del gestor de telepresencia:

  - Módulo Telepresence Management Suite TMS

  - Módulo de recording

- Integrar a la plataforma de comunicaciones unificadas a los equipos l Polycom detallados en el cuadro 3.

- Instalación física y registro a la plataforma de comunicaciones unificadas de los 7 equipos de telepresencia a adquirir distribuidos en la ciudad de Guayaquil y Quito.

- Automatización de salas de videoconferencia

3.1 Readecuación y Automatización de salas

Los trabajos de automatización se van a realizar en las siguientes salas de videoconferencia de la CFN B.P.:

  - Sala Presidencia GYE

  - Sala Río Guayas GYE

  - Sala Directorio GYE

  - Sala Gerencia General GYE

  - Sala Mitad del Mundo UIO

- Servicio de Soporte Técnico, Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software del equipamiento para la automatización de las salas.

3.2 Reubicación de equipos

- Reubicación de 5 equipos (cuadro 5) de telepresencia Polycom a nivel nacional en las siguientes ciudades:

  - 1 equipo en Quito

  - 1 equipo en Ambato

  - 1 equipo en Loja

  - 1 equipo en Machala

  - 1 equipo en Cuenca

- Registro a la plataforma de comunicaciones unificadas de los 5 equipos de telepresencia Polycom distribuidos a nivel nacional.

El siguiente cuadro indica la redistribución de equipos a nivel nacional, para esto el proveedor deberá retirar los equipos de su ubicación actual junto con el cableado e instalarlos en la sala designada, debiendo dejar el sistema de videoconferencia 100% operativo, con cables no visibles y equipos empotrados, para esto el proveedor asumirá el costo de todos los materiales, accesorios, cables, insumos requeridos y traslado de los equipos, a continuación, en el cuadro 5:

Cuadro 5

| EQUIPAMIENTO ACTUAL DE VIDEOCONFERENCIA CFN |  |  | PROPUESTA REUBICACION DE EQUIPOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala | Marca | Modelo | Se reutiliza | Se lo instala en | Cuenta con |
| Sala Rio Guayas GYE | Polycom | HDX 7000 CON SEGUIMIENTO | Equipo de Videoconferencia Códec Cámara Micrófono | Ambato | Televisión proyector |
| Sala Mitad del Mundo UIO | Polycom | HDX 7000 CON SEGUIMIENTO | Equipo de Videoconferencia Códec Cámara con seguimiento Micrófono ambiental | Piso 2 UIO | Televisión proyector |
| Sala de Directorio GYE | Polycom | HDX 8000 CON SEGUIMIENTO | Equipo de Videoconferencia Códec Cámara con seguimiento Micrófono ambiental | Cuenca | Televisión proyector |
| Presidencia GYE | Polycom | GROUP 310 EAGLE EYE 4X | Equipo de Videoconferencia Códec Cámara Micrófono | Machala | Televisión proyector |
| Sala de Gerencia GYE | Polycom | GROUP 310 EAGLE EYE 4X | Equipo de Videoconferencia Códec Cámara Micrófono | Loja | Televisión proyector |

8.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8.1 TELEFONÍA

8.1.1 Matriz Guayaquil

Servidores arquitectura telefonía Guayaquil

Cantidad: Dos (2)

Sobre el servidor que forma parte de esta arquitectura, deben montarse, utilizando un esquema de virtualización, las siguientes aplicaciones como mínimo:

- Aplicación de procesamiento de llamadas y comunicaciones.

- Aplicación de mensajería unificada.

- Aplicación de mensajería instantánea y presencia.

Aplicación de gestión y administración de la solución.

Las aplicaciones deben instalarse sobre plataforma de virtualización VMware vSphere (VMware Hypervisor), el mismo que vendrá preinstalado de fábrica. El hypervisor debe correr directamente en hardware y debe incluir el licenciamiento necesario, el mismo que debe estar vigente durante el plazo de la presente contratación.

Alta Disponibilidad

La arquitectura debe soportar alta disponibilidad en esquema activo – pasivo, es decir, la solución debe permitir agregar al diseño un segundo servidor de idénticas características, para ofrecer respaldo a las aplicaciones de Colaboración, sin necesidad de manejar esquemas distintos de licenciamiento y gestión.

Debe soportar alta disponibilidad en esquema activo-pasivo, para las siguientes aplicaciones como mínimo:

- Aplicación de procesamiento de llamadas y comunicaciones

- Aplicación de mensajería unificada

- Aplicación de mensajería instantánea y presencia.

- Voicemail

- Paging (voceo)

- Contact Center Multimedia

- IVR entrante y saliente

- MCU de video

Tipo de Equipo: Servidor de rack

- Apto para montaje en rack estándar de servidores.

- Cada servidor debe ocupar máximo 2 (dos) unidades de rack.

- Cada Servidor debe contar con la capacidad suficiente en disco duros (intercambiables en caliente) para soportar las funcionalidades descritas en 1.10.2.

- Soporte de RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 y 60

- Cada servidor debe incluir al menos dos procesadores de 10 cores de 2.2 GHz como mínimo

- Cada servidor deberá incluir al menos 64 GB de Memoria RAM

Puertos Físicos

- 4 puertos Gigabit Ethernet

- 1 interface para administración fuera de banda

- 1 puertos USB (mínimo)

- Conector de consola KVM

Condiciones Ambientales

- Temperatura de operación: 5° a 40°C

- Rango de humedad 5% a 90%

Marca

El servidor (hardware) sobre el que se instalarán las aplicaciones, debe ser del mismo fabricante que las aplicaciones para garantizar que en caso de fallas se tenga un punto único de contacto.

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS |  |
| --- | --- |
| DATOS DE FABRICACIÓN | CONDICIONES |
| La Institución requiere de un equipo de propósito específico en Hardware y Software, que permita garantizar su funcionamiento y compatibilidad. | SI |
| Es indispensable que el Hardware y el Software sean del mismo fabricante del equipamiento de telepresencia., lo cual permita garantizar su integración sin la necesidad de incurrir en el uso de Hardware o Software de Terceros. | SI |
| Es indispensable que el Hardware y el Software sean del mismo fabricante del equipamiento que se encuentra en la ciudad de Quito para manejar un esquema de alta disponibilidad y redundancia. | SI |
| Cantidad | 2 (DOS) |
| Elemento | Servidor de comunicaciones unificadas |
| Marca | Especificar |
| Modelo | Especificar |
| País de origen | Especificar |
| Número de parte | Especificar |
| El servidor de comunicaciones unificada deberá poder escalar hasta un máximo de 1000 usuarios y 2500 dispositivos. | SI |
| El servidor de comunicaciones unificadas deberá poder alojar 8 aplicaciones colaborativas + 1 aplicación de aprovisionamiento en un ambiente virtualizado. | SI |
| Se debe incluir los siguientes módulos colaborativos: - Central Telefónica IP. - Mensajería instantánea. - Movilidad y portabilidad. - Buzones de voz. - Gestor de analítica y provisionamiento de comunicaciones unificadas | SI |
| El servidor de comunicaciones unificadas debe soportar protocolos estándares y propietarios con el fin de poder integrar dispositivos de voz sobre IP de cualquier marca. | SI |
| La plataforma de comunicaciones unificadas debe poseer las últimas versiones instaladas y con una capacidad en RAM y Flash que soporte la nueva gama de teléfonos IP. | SI |
| El crecimiento la plataforma de comunicaciones unificadas deberá permitir la adición de teléfonos IP mediante licenciamiento adicional. | SI |
| La plataforma de comunicaciones unificadas El sistema deberá soportar los protocolos: H.323, SIP. | SI |
| La plataforma de comunicaciones unificadas deberá soportar control de admisión de llamadas para limitar, de manera automática, el número de llamadas a través de un enlace WAN. | SI |
| Administración Mediante puerto de consola, SNMP, Telnet, ssh, soporte de protocolo de autodescubrimiento. | SI |
| La plataforma de comunicaciones debe permitir adicional los siguientes módulos colaborativos: - Contact Center - Sistema de Perifoneo - Sistema integrado de emergencia | SI |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVIDOR PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS |  |
| Doble procesador mínimo de 2.20 GHz 4114 / 85w / 10 cores / 13.75MB cache / DDR4 2400Mhz | SI |
| Memoria RAM mínimo de 64GB. | SI |
| Almacenamiento mínimo 8 discos de 300GB SAS 10k RPM SFF. | SI |
| 2 x Fuente de poder de mínimo 770w | SI |
| 4 puertos 10/100/1000 ethernet | SI |
| La garantía técnica del servidor de comunicaciones unificadas debe ser mínimo a 3 años en formato 8x5xNBD directo de fábrica | SI |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL GATEWAY DE COMUNICACION DE VOZ |  |
| --- | --- |
| DATOS DE FABRICACIÓN | CONDICIONES |
| Es indispensable que el Hardware y software sean del mismo fabricante y que permita su integración sin la necesidad de incurrir en el uso de Hardware o Software de Terceros con la Central actual de Quito. Todos los componentes del Gateway deben ser de la misma marca, para garantizar un 100% de compatibilidad y funcionalidad | SI |
| Cantidad | 1 |
| Elemento | Gateway de voz |
| El contratista debe incluir el listado de todos los módulos, interfaces, fuentes de poder y más componentes incluidos como parte de la solución propuesta con el número de parte y la descripción | SI |
| Debe especificarse el año y mes de fabricación del equipo los mismos que deberán tener una fecha de fabricación de máximo el último trimestre | SI |
| Debe soportar las tecnologías de conectividad de la industria más utilizadas, como mínimo conexiones tipo T1/E1, T3/E3, xDSL, cobre, y fibra Gigabit Ethernet | SI |
| El Gateway de Voz ofertado debe soportar funcionalidades de un router y a su vez integrar servicios para proveer una alta capacidad de procesadores digitales de señales (DSP) | SI |
| El gateway de voz ofertados deben tener embebido como mínimo las funcionalidades de aceleración de encriptación por hardware, slots DSP para servicio de voz y video, firewall opcional, prevención de intrusos, procesamiento de llamadas, voicemail | SI |
| Debe constar con una imagen de software instalada Universal. Es decir que esta imagen de software ya contenga todos los sets de funcionalidades tecnológicas embebidas, y las cuales podrán irse activando simplemente con licencias sin la necesidad de actualizar o cambiar el software | SI |
| Debe tener la habilidad de incrementar su performance mediante la actualización o “upgrade” de la placa madre con licenciamiento adicional sin necesidad de incurrir en costo de hardware | SI |
| Debe contar con procesadores multicore de alto desempeño para poder manejar conexiones WAN de alta velocidad y a la vez poder correr múltiples servicios de manera concurrente | SI |
| Debe contar con hardware para conectividad TDM para permitir escalabilidad y crecimiento en capacidad de canales DS-0 | SI |
| La solución debe ser homologa a la infraestructura de la red LAN de la CFN (Switching y Routing Cisco) para que la implementación se realice de manera natural vía internetworking, para brindar los servicios de presencia, chat institucional, telefonía, colaboración, comunicación de voz y video, conferencia, movilidad nativa | SI |
| En la oferta se deben incluir todos los componentes, cables y conectores necesarios que aseguren el funcionamiento integral de la solución El contratista debe incluir el licenciamiento necesario para cumplir con todas las funcionalidades señaladas en las especificaciones técnicas El contratista debe realizar el análisis completo de la solución ofertada y que de ser el caso se incluya en su oferta los componentes adicionales que consideren necesarios; incluyendo la justificación técnica, para que la solución entregada a la CFN sea integral. Es decir, es de responsabilidad del contratista la omisión de cualquier componente de hardware o software que sea requerido durante la fase de implementación o configuración, el mismo que deberá ser provisto por el contratista sin incluir costos adicionales para la CFN B.P. | SI |
| CONECTIVIDAD |  |
| El gateway ofertado deben contar con al menos 4 puertos Ethernet WAN 10/100/1000 | SI |
| Dos de los puertos Ethernet WAN 10/100/1000 deben poder soportar conectividad basada en SFP para habilitar conectividad de fibra óptica | SI |
| Debe incluir un puerto de consola mini-B USB para administración del mismo | SI |
| El gateway ofertado deberá incluir al menos soporte para 50 líneas SIP para interconexión digital con la PSTN | SI |
| El gateway ofertado deberá incluir al menos 8 interfaces del tipo FXO para conexión de líneas analógicas hacia la PSTN | SI |
| El gateway ofertado deberá incluir los módulos DSPs necesarios para soportar al menos 192 llamadas G.711 (192 canales de voz) | SI |
| El Gateway deberá contener fuente redundante | SI |
| El Gateway ofertado deberá soportar un voltaje de entrada de 100 a 240 VAC | SI |
| La frecuencia de entrada debe estar en el rango de 47 a 63 Hz | SI |
| El rango de corriente AC de entrada debe ser menor a 50 Amperios El rango de corriente AC de entrada debe ser 60 amperios | SI |
| El Gateway ofertado no deben sobrepasar las 3 unidades de rack | SI |
| Incluir licenciamiento para al menos 50 canales en una troncal SIP | SI |
| Incluir al menos 1 tarjeta E1 con mínimo 1 puerto, para Guayaquil tener la capacidad de integración con la central Panasonic KXTDE-200 ubicada en la matriz | SI |
| El Gateway ofertado deberá incluir funcionalidades de “Session Border Controller” tales como: demarcación de puntos de ingreso y egreso físicos y lógicos, control de señalización y de media, consolidación de seguridad y administración | SI |
| El gateway ofertado, en su configuración más completa debe ser capaz de soportar hasta 3000 sesiones SIP actuando como Session Border Controller | SI |
| El Gateway ofertado deberá soportar al menos los siguientes protocolos: •IPv4, IPv6 y rutas estáticas •Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced IGRP (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector •Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS) •Multicast Internet Group Management Protocol (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) •IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer 2 y Layer 3 VPN, IPSec, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3) •IEEE802.1ag, IEEE802.3ah | SI |
| El Gateway ofertado deberá soportar al menos las siguientes funcionalidades de Calidad de Servicio: •Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ) •Weighted Random Early Detection (WRED) •Hierarchical QoS •Policy-Based Routing (PBR) •Performance Routing | SI |
| El Gateway ofertado deberá soportar al menos los siguientes protocolos de control y monitoreo: •SNMP •RMON •Syslog •NetFlow | SI |
| El gateway de voz ofertado debe soportar tener embebido como mínimo las funcionalidades de aceleración de encriptación por hardware, slots DSP para servicio de voz y video, firewall opcional, prevención de intrusos, procesamiento de llamadas, voicemail | SI |
| Soporte para capacidad embebida de encriptación (IPsec+SSL) (Se debe incluir la versión de firmware correspondientes para que esta funcionalidad esté disponible al momento de instalación) | SI |
| El Gateway deberá contener fuente de poder redúndate AC integradas de 100 a 240 VAC autoranging | SI |
| Incluir licenciamiento para al menos 50 canales en una troncal SIP. Se deberán establecer al menos 50 llamadas simultaneas | SI |
| Debe soportar mínimo memoria DRAM de 4GB con crecimiento máximo de hasta 16GB Debe soportar mínimo FLASH 8GB con crecimiento máximo de hasta 32 GB Soporte hasta para 24 puertos Ethernet +PoE Soporte de Ancho de Banda hasta 500 Mbps 3 slots para interfaces NIM o EHWIC Soporte de hasta 1200 licencias de supervivencia remota SRST Soporte de sesiones SIP activas mayor o igual a 1000 | SI |

| SERVICIOS DE SOPORTE | CONDICIONES |
| --- | --- |
| Soporte para reemplazo de partes y piezas | Garantía técnica de mínimo 3 años para los equipos y partes proporcionadas. Asimismo, incluirá la reposición inmediata ante defectos de fábrica, deficiencias en los trabajos de mantenimiento, ausencia de repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, entre otros, que obstaculicen su normal funcionamiento y la continuidad en la prestación de los servicios, así como la reposición temporal de los bienes durante los trabajos de mantenimiento que impidan su utilización. Los equipos que presenten algún desperfecto, daño de fábrica, o problemas de operación con el software, u otros deberán ser reemplazados de manera inmediata por el proveedor hasta la solución definitiva del equipo reportado. El reemplazo de los equipos debe cumplir con niveles de atención que sean acordados con la institución. Adicional, se deberá otorgar derecho a actualización de las versiones de software de los equipos, durante la vigencia de la contratación. |
|  | La garantía debe permitir realizar actualizaciones de software menores y mayores dentro de la misma versión (por ejemplo, de versión 1.1 a 1.2 y de versión 1.0 a 2.0). |
| Tipo de asistencia y tiempos de respuesta | Para los equipos descritos la Asistencia será 8x5 durante el período de validez de la garantía técnica para resolución de problemas críticos de los equipos que implique suspensión del servicio. |
| Garantía técnica directa del fabricante | Formato 8x5 por 3 años |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TELEFONO EJECUTIVO |  |
| --- | --- |
| DATOS DE FABRICACIÓN | CONDICIONES |
| Cantidad | 200 |
| Elemento | Teléfono IP Ejecutivo |
| Marca | Especificar |
| Modelo | Especificar |
| País de origen | Especificar |
| Número de parte | Especificar |
| Características de hardware | - Pantalla monocromática de 396 x 162 pixeles. - Soporte de hasta la asignación de 4 líneas. - 1 puerto de teléfono y 1 puerto de PC 10/100/1000. - PoE que cumple con protocolo 802.3af. |
| Protocolo de señalización | SIP |
| Códec de audio soportado | G.711a, G.711u, G.729a, G.722, Internet Low Bitrate (iLBC) |
| Características soportadas | - Niveles de volumen ajustables - Call forward - Call pickup - Call waiting - Call transfer - Conference - Forced Authorization Codes (FAC) - Group call pickup - Message waiting indicator - Musica en hold - Private line automatic ringtone (PLAR) - Redial - Share Line |
| Puerto Auxiliar | 1 |
| Garantía | Para los equipos descritos la Asistencia será 8x5xNBD por 3 años. |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODULO DE OPERADORA |  |
| --- | --- |
| DATOS DE FABRICACIÓN | CONDICIONES |
| Cantidad | 1 |
| Elemento | Módulo de Operadora |
| Marca | Especificar. |
| Modelo | Especificar. |
| País de origen | Especificar. |
| Número de parte | Especificar. |
| Display | 4.3 pulgadas, 16 bit color 480 x 272 pixel |
| Botones físicos | 14 |
| Botones page | 2 botones que permiten acceder hasta 28 líneas de directorio |
| Dimensiones Físicas | (229 x 113 x 87 mm) |
| Garantía | Para los equipos descritos la Asistencia será 8x5xNBD por 3 años emitida por el fabricante. |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TELÉFONO GERENCIAL |  |
| --- | --- |
| DATOS DE FABRICACIÓN | CONDICIONES |
| Cantidad | 5 |
| Elemento | Teléfono IP Gerencial |
| Marca | Especificar |
| Modelo | Especificar |
| País de origen | Especificar |
| Número de parte | Especificar |
| Características de hardware | - Pantalla gráfica a color de 800x480 píxeles con cámara incluida para video en 720HD. - Soporte de hasta 5 botones programables. - 1 puerto de teléfono y 1 puerto de PC 10/100/1000. - PoE que cumple con protocolo 802.3af |
| Protocolo de señalización | SIP |
| Display gráfico | Display grafico de color de 12cm, resolución VGA (800 x 480) |
| Standard de video | H.264/AVC |
| Códec de audio soportado | G.711a, G.711u, G.729a, G.722, Internet Low Bitrate (iLBC) e iSAC. |
| Características soportadas | - Call back - Call forward - Call forward notification - Call filter - Call history lists - Call park - Call pickup - Call timers - Call waiting - Caller id |
| Puerto Auxiliar | 1 |
| Bluetooth | SI |
| Garantía técnica del fabricante | Formato 8x5xNBD por 3 años |

8.1.2 Sucursal Mayor Quito

| MARCA | MODELO | Número de serie | No. Inventario | Ubicación | Cantidad | Estado Garantía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CISCO | 3945E-V/K9 (Gateway) | FTX1905AH3C | 020202934 | Data Center Quito | 1 | Vigente hasta 25/11/2019 |
| CISCO | UCSC-C220-M3SBE (Appliance) | FCH1852V11D | 020202933 | Data Center Quito | 1 | Vigente hasta 25/11/2019 |
| CISCO | UCSC-C220-M3SBE (Appliance) | FCH1852V11C | 020202932 | Data Center Quito | 1 | Vigente hasta 25/11/2019 |
| CISCO | CP-DX650-K9 (Appliance) | - | - | CFN Quito | 3 | Vigente hasta 25/11/2019 |
| CISCO | 7841 (Teléfonos) | - | - | CFN Quito | 320 | Vigente hasta 25/11/2019 |
| CISCO | 7975 (Teléfonos) | - | - | CFN Quito | 43 | Vigente hasta 25/11/2019 |
| CISCO | 7945 (Teléfonos) | - | - | CFN Quito | 24 | Vigente hasta 25/11/2019 |
| CISCO | 7861 (Teléfonos) | - | - | CFN Quito | 2 | Vigente hasta 25/11/2019 |

La renovación de las garantías de los equipos de telefonía de la Sucursal Mayor Quito detallados en el presente documento, deben incluir los servicios de soporte técnico y mantenimiento.

El mantenimiento preventivo se lo realizará 1 vez al año durante la vigencia de esta contratación.

El detalle completo de los números de serie de los equipos de telefonía CISCO de la Sucursal Mayor Quito, se adjunta (ANEXO1-CISCO UIO.xlsx) al presente documento.

8.2 Videoconferencia

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO DE TELEPRESENCIA TIPO 1 |  |
| --- | --- |
| DATOS DE FABRICACIÓN | CONDICIONES |
| Cantidad | 2 |
| Elemento | Equipo de Telepresencia tipo 1 |
| Marca | Especificar |
| Modelo | Especificar |
| País de origen | Especificar |
| Número de parte | Especificar |
| Características de rendimiento | - Definición óptima hasta 1080p60 - Hasta 15 Mbps de ancho de banda MultiSite total (6 Mbps en llamadas punto a punto) - 6 entradas de video simultáneas - 3 en 4K y 3 en Full HD - Conecta hasta 8 micrófonos directamente al códec. - Audio dúplex completo con sonido estéreo de alta calidad. - API completa - Protección de pérdida de paquetes |
| Ancho de banda soportado | - 6 Mbps punto a punto |
| Mínimo ancho de banda de resolución | - 720p30 desde 768 kbps - 720p60 desde 1152 kbps - 1080p30 desde 1472 kbps - 1080p60 desde 2560 kbps |
| Estándares de video | - H.263, H.264 y H.265 |
| Características de diseño y aplicación | - Resolución UHD para pantallas grandes - Solución compatible con los estándares 1080p y 2160p. - Habilitación de múltiples pantallas. - Control sencillo para la habilitación de periféricos de la sala tales como luces, cortinas desde el controlador tablet. - Llamadas con video en HD y UHD - Reunión simplificada con One Button to Push - Conectores profesionales tipo Euroblock/Phoenix - 1.5 RU (unidades de rack) |
| Entrada de videos | - 2 entradas HDMI admiten formatos de hasta 1080p60 como máximo - 3 entradas HDMI admiten formatos hasta UHD máximo (3840 x 2160) a 30 fps, incluyendo HD1080p60 - Una entrada 3G-SDI / HD-SDI admite formatos de hasta 1080p60 como máximo - Datos de identificación de pantalla extendida (EDID) - Control de electrónica de consumo (CEC) 2.0 |
| Salida de video | - 2 salidas HDMI admiten formatos de hasta 3840 x 2160 a 60 fps (4Kp60) - 1 salida HDMI admite formatos de hasta 3840 x 2160 @ 30 fps (4Kp30) - CEC 2.0 |
| Codificar y decodificar | - Transmisión de video: Full HD 1080p60 - Transmisión de contenido: 4K 2160p15 |
| Estándares de audio | - G.711, G.722, G.722.1, G.729AB, MPEG4 AAC-LD de 64 kbps y 128 kbps mono y estéreo, OPUS |
| Características de audio | - Audio de alta calidad a 20 kHz. - 8 canceladores de eco acústico separados - Mezclador de audio de 8 puertos - 8 ecualizadores asignables - Control automático de ganancia (AGC) - Reducción automática del ruido. - Sincronización activa de labios. |
| Entradas de audio | - 8 micrófonos, 48V alimentado por phantom, conector Euroblock, cada uno con canceladores de eco separados y reducción de ruido; todos los micrófonos se pueden configurar para un nivel de línea equilibrado - 3 HDMI, digital: entrada de PC / DVD estéreo |
| Salidas de audio | - 6 salidas de nivel de línea balanceadas, conector Euroblock - 3 salidas HDMI - La entrada HDMI # 1 admite la salida de audio del canal de retorno de audio (ARC) a la cámara cuádruple - 1 línea de salida para subwoofer (Quad Camera) |
| Transmisión dual | - H.239 (H.323) transmisión dual - BFCP (SIP) transmisión dual - Admite resoluciones de hasta 3840 x 2160p15 fps y 1080p60 |
| Protocolos mínimos soportados | - SIP - H.323 |
| Soporte Multipunto | - Capacidad de conferencia SIP / H.323 integrada de 5 vías con opción MultiSite |
| Multisite | - Adaptativo SIP / H.323 MultiSite: - Resolución de 3 vías hasta 1080p30 más contenido hasta 4Kp15 - Resolución de 4 vías hasta 720p30 más contenido hasta 4Kp15 - Resolución de 5 vías hasta 720p30 más contenido hasta 4Kp15 - Completa transcodificación individual de audio y video. - H.323, SIP y VoIP en la misma conferencia - Soporte para la presentación (H.239, BFCP) de cualquier participante en resoluciones de hasta 3840 x 2160p5 - Mejor impresión (diseños automáticos de presencia continua). - Cifrado y doble flujo desde cualquier sitio. |
| Seguimiento de altavoces | - Conjunto de micrófonos de 6 elementos para un seguimiento preciso del altavoz |
| Encriptación embebida | - H.323/SIP punto a punto - H.235 v3 and Advanced Encryption Standard (AES) - Generación de llaves automáticos e intercambio |
| Características de servicios de red | - Búsqueda de DNS para la configuración del servicio - Servicios diferenciados (DiffServ) (calidad de servicio [QoS]) - Gestión de ancho de banda adaptable a IP (incluido el control de flujo) - Descubrimiento automático de gatekeeper - Playout dinámico y búfer de sincronización de labios. - H.245 tonos de multifrecuencia de doble tono (DTMF) en H.323 - Tonos DTMF en SIP, RFC 4733 - Soporte de fecha y hora mediante el Protocolo de tiempo de red (NTP) - Aceleración por disminución de paquetes basada en la pérdida. - Marcación de identificador uniforme de recursos (URI) - TCP / IP - Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) - 802.1X autenticación de red - LAN virtual 802.1Q - 802.1p QoS y clase de servicio |
| Características de seguridad | - Gestión mediante HTTPS y SSH. - Contraseña de administración IP - Contraseña para acceder a las funciones de administración en el controlador táctil - Deshabilitar servicios IP - Protección de la configuración de red. |
| Gestión de Certificados | - Compatibilidad con la función de proxy de autoridad de certificación (CAPF) para seguridad adicional - Certificados instalados por el fabricante (MIC) - Certificados localmente significativos (LSC) - Certificados digitales X.509 (binario codificado DER); Los formatos DER y Base-64 son aceptables para los certificados de cliente y servidor; Se admiten certificados con un tamaño de clave de 1024, 2048 y 4096 |
| Interfaces de red | - 1 Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 para LAN - 2 Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 para emparejamiento directo con cámara (control de cámara) - 2 Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 con PoE, 1 dedicado para el emparejamiento directo con Touch 10 - Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac 2.4 GHz y 5 GHz para LAN - Entrada múltiple 2x2 y salida múltiple (MIMO) - Bluetooth 4.0 LE |
| Interfaces de red adicionales | - 2 puertos USB A, USB-B, uUSB, orificio de restablecimiento de fábrica |
| Fuente de poder | - 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, entrada de 12V CC |
| Dimensiones | - Ancho: 37.4 pulgadas (95 cm) - Altura: 4.7 pulgadas (12cm) - Profundidad: 4 pulgadas (10.3cm) - Peso: 10.6 lbs (4.8 kg) |
| Cumplimiento normativo | - Directiva 2014/30 / UE (Directiva EMC) y Directiva 2014/35 / UE (Directiva de bajo voltaje) para las versiones sin radio - Directiva 2014/53 / UE (Directiva de equipos de radio) para las versiones de radio. - Directiva 2011/65 / UE (RoHS) - Directiva 2002/96 / UE (WEEE) - Aprobado por NRTL (Seguridad del producto) - Listado FCC (Equipo de Radio) |
| Normas | - Radio: EN 300 328, EN 301 893, EN 300 440 (solo para las versiones de radio) - EMC: EN 301 489-1 & -17 (solo para las versiones de radio), EN 55032 - Clase A, EN 55024 - Seguridad: EN 60950-1 (para radio y no radio), EN 62479, EN 62311 (para las versiones de radio) - FCC CFR 47 Parte 15B (EMC) - Clase A - FCC CFR 47 Parte 15C (RF) - FCC CFR 47 Parte 15E (RF) |
| Micrófonos | - Se debe incluir 1 micrófono de escritorio - Se debe incluir 1 micrófono de techo |
| Cámaras de precisión 60 | - 2 cámaras 5K Ultra HD - Soporte de hasta 60 Fps - Sensor de imagen de 15.1 MP - CMOS 1/1.7 - Zoom digital 5x - Apertura f/2.0 - Rango de visión horizontal 83 grados - Rango de visión vertical 51.5 grados - Autoframe de audio y rostro |
| Accesorios | - Se debe incluir su montaje de Rack - Control median Tablet - Cable de presentación de 8 metros |
| Garantía técnica avalada por el fabricante | - Formato 8x5xNBD por 3 años |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO DE TELEPRESENCIA TIPO 2 |  |
| --- | --- |
| DATOS DE FABRICACIÓN | CONDICIONES |
| Cantidad | 5 |
| Elemento | Equipo de Telepresencia tipo 2 |
| Marca | Especificar |
| Modelo | Especificar |
| País de origen | Especificar |
| Número de parte | Especificar |
| Características mínimas de la cámara | - Mínimo una cámara 5K Ultra HD. - Debe ser capaz de captar y transmitir imágenes de al menos 60 FPS. - Debe contar con un sensor de imágenes de mínimo 15.1MP (5184 x 2916 pixeles). - Debe ser capaz de realizar un zoom digital de al menos 3X. - Debe contar con tecnología de autoframing (detección de rostros y audio). - Debe contar con tecnología de autoenfoque, balance de brillo y luz. - Distancia de enfoque mínimo de 1 metro en adelante - Debe contar con un campo de visión mínima de: - 83º horizontal - 51.5 º vertical |
| Dimensiones del equipo | Ancho: 70 cm Altura: 10.6 cm Profundidad: 8.8 cm Peso: 3.2kg |
| Componentes mínimos incluidos | La solución debe incluir al menos los siguientes componentes: - Mínimo un códec de procesamiento de imágenes y audio con cámara ultra HD en una sola unidad - Mínimo una unidad de control táctil (tipo Tablet) de la misma marca ofertada. - Mínimo un kit de montaje para colocar el códec y la cámara sobre un televisor o soporte de pared según el caso. - Mínimo 1 cable HDMI para presentación. - Mínimo 1 micrófono de mesa para omnidireccional. - Mínimo 1 cable LAN. - Mínimo 1 cable de alimentación. - Mínimo 1 micrófono de techo |
| Puertos y conectores mínimos disponibles | - Mínimo 1 interface Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 para LAN. - Mínimo 1 interface para conexión de la pantalla táctil de gestión. - Debe soportar WiFi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz, 2x2 MIMO - Debe soportar Bluetooth 4.0 LE |
| Ancho de banda máximo para resolución / velocidad de fotograma | El ancho de banda máximo que debe consumir la solución según la resolución de la llamada deber ser la siguiente basada en el protocolo H.264: - 720p30 hasta 768kbps - 720p60 hasta 1152 kbps - 1080p30 hasta 1472 kbps - 1080p60 hasta 2560 kbps |
| Salida mínima de video | - 2 salidas HDMI que soporten formato 3840 x 2160p60 (4Kp60) - Resolución de video en vivo hasta 1920 x 1080p30 y p60 (HD1080p) - Consumer Electronics Control (CEC) 2.0 |
| Entrada mínima de video | - 1 entrada HDMI soporte formato máximo 4K (3840 x 2160) a 30 fps incluido HD1080p60 - Consumer Electronics Control (CEC) 2.0 |
| Ancho de banda requerido | Hasta un máximo 6 Mbps para comunicación punto a punto |
| Características mínimas de audio integrado | - Debe incluir mínimo 5 parlantes integrados de alta calidad. - Debe soportar una frecuencia: De 70Hz a 20 kHz. - Poder de amplificación 24W - Máxima salida SPL 86dB - Debe contar con un arreglo de micrófono para realizar la detección y seguimiento de los presentares. - Reducción automática de audio. - Garantizar que haya una correcta sincronización entre el audio y video. |
| Características mínimas de seguridad | - Gestión usando HTTPS y SSH. - Contraseña para administración IP. - Contraseña para el menú de administración. - Protección de configuración de red. - Encriptación embebida SIP y H.323. - Encriptación mediante H.235 v3 - Encriptación mediante AES. |
| Estándares de video mínimos soportados | - H.264 - H.265 |
| Estándares de audio mínimos soportado | - AAC-LD - OPUS - G.722, G.722.1 - G.711 - G.729 |
| Protocolos mínimos soportados | - SIP - H.323 |
| Integración con soluciones de control de llamadas | Debe ser capaz de integrarse con soluciones de control de llamadas para funcionar como teléfono con capacidad de video |
| Funcionalidades adicionales | - Debe ser capaz de realizar llamadas punto a punto sin necesidad de registrarse a una central IP o soluciones de control de llamadas. - Debe soporta con licenciamiento adicional la capacidad de manejar videoconferencia entre varios participantes por sí solo. - Debe soportar características de comunicación multipunto entre los equipos solicitados de la misma marca ofertada. - Debe permitir compartir contenido de manera inalámbrica desde una pc o laptop. |
| Características mínimas de firewall transversal | - H.460.18, H.460.19 firewall transversal |
| Transmisión dual | - Debe permitir presentar al mismo tiempo imágenes y videos. - Mínimo H.239 (H.323) transmisión dual. - Mínimo binary floor control protocol (BFCP)(SIP) transmisión dual. - Mínimo debe admitir resoluciones de hasta 3840x2160p5 |
| Fuente de poder | - 100-240 VAC, 50/60 Hz. |
| Rango de temperatura y humedad de funcionamiento | - Entre 0ºC a 40ºC (32ºF a 104ºF) de temperatura ambiente. - Entre 10% a 90% de humedad relativa (HR). |
| Garantía técnica directa del fabricante | Formato 8x5xNBD por 3 años |

8.2.1 Infraestructura de TI (Videoconferencia)

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GESTOR DE TELEPRESENCIA |  |
| --- | --- |
| DATOS DE FABRICACIÓN | CONDICIONES |
| Se requiere una plataforma con capacidad de administrar salas de videoconferencia, que permita realizar reuniones de audio, video y vía web desde dispositivos móviles, dispositivos de escritorios, equipos de telepresencia y de browser (vía WebRTC), aumentando la productividad y mejorar la colaboración en la institución. | SI |
| Es indispensable que el Hardware y el Software sean del mismo fabricante de los equipos de telepresencia, lo cual permita garantizar su integración sin la necesidad de incurrir en el uso de Hardware o Software de Terceros. | SI |
| Cantidad | 1 (UNO) |
| Elemento | Gestor de telepresencia |
| Marca | Especificar |
| Modelo | Especificar |
| País de origen | Especificar |
| Número de parte | Especificar |
| La solución debe ofrecer la capacidad de integrar en una sola plataforma de hardware: voz, video proveniente de equipos de videoconferencia, equipos de telepresencia, aplicación de software para PC/Tablets/Smartphones y browser con el soporte de WebRTC. | SI |
| La solución debe estar en la capacidad de ofrecer los siguiente: - 24 llamadas en Full HD (1080p60) - 48 llamadas en Full HD (1080p30) - 96 llamadas HD (720p30) - 192 llamadas SD (448p30) - 3000 llamadas de audio | SI |
| Soporte integrarse desde cualquier plataforma: MAC, iOS y exploradores WebRTC (Chrome, Firefox y Safari) | SI |
| Mostrar las reuniones pendientes y activas en las próximas 24 horas Funcionalidades de las reuniones activas: - Filtrar y buscar participantes - Silenciar o No silenciar audio - Silenciar o No silenciar video - Cambio de diseños - Agregar o eliminar participantes - Estadísticas de llamadas (audio, video, presentación) | SI |
| Standards de video soportados: - H.261 - H.263 (+, ++) - H.264 AVC (Baseline and High Profile) - H.264 SVC - WebM, VP8 - Microsoft RTV - HTML5/WebRTC - SIP, H.323, TIP - BFCP - RDP | SI |
| Standards de audio soportados: - AAC-LD - Speex - Opus - G.722, G.722.1, G.722.1c, G.728, G.729a, G.711a/u | SI |
| Ancho de banda hasta 6000 kbps | SI |
| Resolución y cuadros por segundo: - Hasta 1080p a 60fps para video y 1080p30 para contenido - Hasta 720p30 para grabación y streaming | SI |
| Protocolo de administración: - Call Detail Record (CDR) - Syslog para diagnostico - Soporte Multitenant - SNMP - REST APIvia Directorio activo o OpenLDAP - Integración | SI |
| Características de seguridad: - Advanced Encryption Standard (AES) - Secure Real-Time Transport Protocol [SRTP]) - Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) - Soporte IPv6 Todo tráfico de control es autenticado y encriptado TLS - Código de seguridad o PIN para reuniones. - JITC certified - FIPS-140-2 | SI |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVIDOR DE GESTOR DE TELEPRESENCIA |  |
| Doble procesador mínimo de 2.3 GHz 6140 / 140w / 18 cores / 24.75MB cache / DDR4 2666Mhz | SI |
| Memoria RAM mínimo de 128GB | SI |
| Almacenamiento mínimo 2 discos de 300GB SAS 10k RPM SFF | SI |
| 2 x Fuente de poder de mínimo 770w. | SI |
| 4 puertos 10/100/1000 ethernet. | SI |
| La garantía técnica del servidor de gestión de telepresencia debe ser 3 años en formato 8x5xNBD emitida por el fabricante. | SI |

8.3 Licenciamiento Comunicaciones unificadas

| ESPECIFICACION TECNICA DE LICENCIAMIENTO PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS |  |
| --- | --- |
| DATOS DE FABRICACION | CONDICIONES |
| Modalidad de licenciamiento | A perpetuidad (on premise) |
| Vigencia del licenciamiento | Mínimo 3 años |
| Licenciamiento telefonía Se debe contar con al menos el siguiente licenciamiento para los 345 dispositivos de telefonía: - 345 licencias de voz para los usuarios - 30 licencias de buzones de voz para los usuarios (Voicemail/Unified Messaging UCL) Licenciamiento Gateway de voz Se debe contar el licenciamiento requerido para operar el componente de Gateway de voz de la solución para una troncal SIP de 50 canales. | SI |
| Licenciamiento videoconferencia - 25 licencias para los equipos de telepresencia ofertados y actuales - Licenciamiento para el servidor de telepresencia: 2 puertos para permitir grabación (recording & streaming) | SI |
| Licenciamiento Monitoreo - Software de Administración y Gestión Comunicaciones unificadas - 360 licencias de aprovisionamiento y analítica para dispositivos de la plataforma de comunicaciones unificadas | SI |
| La actualización de versión del licenciamiento debe estar incluida en el periodo de la suscripción ofertada | SI |
| Considerar el registro de la extensión en 03 dispositivos para al menos 50 usuarios | SI |

8.4 Solución de automatización para salas de reuniones

El alcance del presente proyecto tiene por finalidad brindar una solución de control eléctrico para las salas de reuniones varias de la CFN ubicadas en las ciudades de Quito y Guayaquil.

La incorporación al equipamiento de las salas de reuniones que permita gestionar de forma energéticamente eficiente, segura y confortable para el usuario, los distintos aparatos e instalaciones que conforman las salas de reuniones (iluminación, equipos multimedia; TV, proyector, consola de audio, micrófono, etc.), localmente con lo que se logrará el aprovechamiento al máximo de la energía y luz solar adecuando su comportamiento a nuestras necesidades.

El soporte técnico, mantenimiento de la solución ofrecida debe ser por 3 años, con soporte 5x8, deberá incluir actualización de software por el tiempo de vigencia del contrato de soporte

La solución de control deberá cumplir con los siguientes requisitos generales mínimos:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA AUTOMATIZACIÓN DE SALAS DE VIDEOCONFERENCIA

8.4.1 Sala Presidencia GYE

Procesador de control

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Procesador de control

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Este equipo permite la intercomunicación entre el sistema de control y los diferentes dispositivos instalados en las salas (iluminación, equipos multimedia; TV, proyector, consola de audio, micrófono, etc.)

Debe tener la capacidad de ser programado y configurado de forma abierta, es decir que no se limite a contener plantillas de programación

Debe tener la capacidad y se debe considerar los suficientes puertos de control por medio de puertos propios o con dispositivos de expansión de puertos para integrar los dimmers, termostato, proyector

Este dispositivo debe conectarse con el sistema de Videoconferencia de la Sala para su control

Este dispositivo de forma integrada o por medio de un dispositivo adicional debe conectarse de forma inalámbrica con los dimmers/switches de control de iluminación

Este dispositivo debe conectarse al Display de la Sala

Debe contar con alimentación PoE

Diseño compacto para montarse detrás del Display de la Sala

Debe contar con una memoria interna mínima de 256MB y flash de 4GB, además de soportar USB mass storage devices

Debe contar con minimo puerto Ethernet 10/100 Mbps

Dimmer/switch inalámbrico para control de iluminación

Cantidad: 2 (dos)

Elemento: Dimmer/switch inalámbrico para control de iluminación

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Debe comunicarse de forma inalámbrica con el sistema de control

Debe ser capaz de manejar cargas incandescentes o magentic low voltage de hasta 750W

Debe instalarse en caja rectangular profunda, usando los mismos cables y circuitos de iluminación existentes en la sala, adicionalmente de comunicarse con el sistema de control, se deben poder controlar directamente en el dispositivo.

Carga mínima de funcionamiento 25W

Sensor de ocupación/presencia

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Sensor de ocupación/presencia

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Para montaje en techo

Designada para áreas de 185 metros cuadrados

Debe contar con doble tecnología de sensores (infrarrojo y ultrasónico)

Debe contar con fotosensor

Cobertura de 360 grados

Debe conectarse de manera directa con el procesado de control

Termostato para control de temperatura

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Termostato para control de temperatura

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Debe comunicarse de forma inalámbrica con el sistema de control

Permite control de sistemas HVAC Baseboard, aire forzado o heat pump

Soporta conexión de hasta 2 sensores remotos de temperatura

Debe contener un sistema a prueba de fallas que permita al sistema de aire acondicionado seguir funcionando en caso de falla

Debe tener display

Inyector PoE

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Inyector PoE

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

1 Puerto LAN mínimo 10BaseT/100BaseTX Ethernet

El sistema de automatización debe ser capaz de integrarse de forma nativa a la pantalla de control de la Videoconferencia de la sala, evitando con esto interfase de control adicional

8.4.2 Sala Río Guayas GYE

Debe contar con el siguiente equipamiento mínimo: Procesador de control, Dimmer/switch inalámbrico de control de iluminación, sensor de ocupación/presencia, termostato para control de temperatura y switch PoE

Procesador de control

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Procesador de control

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Este equipo permite la intercomunicación entre el sistema de control y los diferentes dispositivos instalados en las salas (iluminación, equipos multimedia; TV, proyector, consola de audio, micrófono, etc.)

Debe tener la capacidad de ser programado y configurado de forma abierta, es decir que no se limite a contener plantillas de programación

Debe tener la capacidad y se debe considerar los suficientes puertos de control por medio de puertos propios o con dispositivos de expansión de puertos

Este dispositivo debe conectarse mediante un puerto con el sistema de Videoconferencia de la Sala para su control

Este dispositivo de forma integrada o por medio de un dispositivo adicional debe conectarse de forma inalámbrica con los dimmers/switches de control de iluminación

Este dispositivo debe conectarse al Display de la Sala

Debe contar con alimentación PoE

Diseño compacto para montarse detrás del Display de la Sala

Debe contar con una memoria interna mínima de 256MB y flas de 4GB, además de soportar USB mass storage devices

Debe contar con minimo puerto Ethernet 10/100 Mbps

Dimmer/switch inalámbrico para control de iluminación

Cantidad: 2 (dos)

Elemento: Dimmer/switch inalámbrico para control de iluminación

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Debe comunicarse de forma inalámbrica con el sistema de control

Debe ser capaz de manejar cargas incandescentes o magentic low voltage de hasta 750W

Debe instalarse en caja rectangular profunda, usando los mismos cables y circuitos de iluminación existentes en la sala, adicionalmente de comunicarse con el sistema de control, se deben poder controlar directamente en el dispositivo.

Carga mínima de funcionamiento 25W

Sensor de ocupación/presencia

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Sensor de ocupación/presencia

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Para montaje en techo

Designada para áreas de 185 metros cuadrados

Debe contar con doble tecnología de sensores (infrarrojo y ultrasónico)

Debe contar con fotosensor

Cobertura de 360 grados

Debe conectarse de manera directa con el procesado de control

Termostato para control de temperatura

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Termostato para control de temperatura

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Debe comunicarse de forma inalámbrica con el sistema de control

Permite control de sistemas HVAC Baseboard, aire forzado o heat pump

Soporta conexión de hasta 2 sensores remotos de temperatura

Debe contener un sistema a prueba de fallas que permita al sistema de aire acondicionado seguir funcionando en caso de falla

Debe tener display

Proyector

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Proyector

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Debe comunicarse de forma inalámbrica con el sistema de control

Resolución1280 × 800 píxeles (WXGA)

Reproducción de color completo, hasta mil millones de colores

Métodos de proyección Frontal, posterior, montaje en el techo

Compatibilidad del puerto: Un puerto compatible con USB 1.1 y 2.0 para el software USBUSB tipo BDisplay, control de mouse externo, actualizaciones del firmware, funciones interactivas o configuración de menús para copia

Puerto de entrada y salida HDMI

Puerto de red RJ45

Conexión eléctrica 110w

Permite control de sistemas HVAC Baseboard, aire forzado o heat pump

El equipo no debe ser refurbished

Inyector PoE

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Inyector PoE

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

1 Puerto LAN mínimo 10BaseT/100BaseTX Ethernet

El sistema de automatización debe ser capaz de integrarse de forma nativa a la pantalla de control de la Videoconferencia de la sala, evitando con esto interfase de control adicional

8.4.3 Sala Directorio GYE

Debe contar con el siguiente equipamiento mínimo: Procesador de control, Dimmer/switch inalámbrico de control de iluminación, sensor de ocupación/presencia, switch PoE, micrófono de techo, procesador de sonido para micrófono de techo, amplificador de potencia, parlantes de techo, distribuidor HDMI

Procesador de control

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Procesador de control

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Este equipo permite la intercomunicación entre el sistema de control y los diferentes dispositivos instalados en las salas (iluminación, equipos multimedia; TV, proyector, consola de audio, micrófono, etc.)

Debe tener la capacidad de ser programado y configurado de forma abierta, es decir que no se limite a contener plantillas de programación

Debe tener la capacidad y se debe considerar los suficientes puertos de control por medio de puertos propios o con dispositivos de expansión de puertos

Este dispositivo debe conectarse con el sistema de Videoconferencia de la Sala para su control

Este dispositivo de forma integrada o por medio de un dispositivo adicional debe conectarse de forma inalámbrica con los dimmers/switches de control de iluminación

Este dispositivo debe conectarse al Display de la Sala

Debe contar con alimentación PoE

Diseño compacto para montarse detrás del Display de la Sala

Debe contar con una memoria interna mínima de 256MB y flas de 4GB, además de soportar USB mass storage devices

Debe contar con puerto Ethernet 10/100 Mbps

Dimmer/switch inalámbrico para control de iluminación

Cantidad: 2 (dos)

Elemento: Dimmer/switch inalámbrico para control de iluminación

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Debe comunicarse de forma inalámbrica con el sistema de control

Debe ser capaz de manejar cargas incandescentes o magentic low voltage de hasta 750W

Debe instalarse en caja rectangular profunda, usando los mismos cables y circuitos de iluminación existentes en la sala, adicionalmente de comunicarse con el sistema de control, se deben poder controlar directamente en el dispositivo.

Carga mínima de funcionamiento 25W

Sensor de ocupación/presencia

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Sensor de ocupación/presencia

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Para montaje en techo

Designada para áreas de 185 metros cuadrados

Debe contar con doble tecnología de sensores (infrarrojo y ultrasónico)

Debe contar con fotosensor

Cobertura de 360 grados

Debe conectarse de manera directa con el procesado de control

Termostato para control de temperatura

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Termostato para control de temperatura

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Debe comunicarse de forma inalámbrica con el sistema de control

Permite control de sistemas HVAC Baseboard, aire forzado o heat pump

Soporta conexión de hasta 2 sensores remotos de temperatura

Debe tener un sistema a prueba de fallas que permita al sistema de aire acondicionado seguir funcionando en caso de falla

Debe tener display

Switch PoE

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Switch PoE

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

5 Puertos 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet 4 PoE, 1 Uplink

Transmision: Store-and-Forward

Standard de seguridad: EEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, & 802.3af

Ultra compacto para montaje detrás/sobre display de la sala

Proyector

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Proyector

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Debe comunicarse de forma inalámbrica con el sistema de control

Resolución1280 × 800 píxeles (WXGA)

Reproducción de color completo, hasta mil millones de colores

Métodos de proyección Frontal, posterior, montaje en el techo

Compatibilidad del puerto: Un puerto compatible con USB 1.1 y 2.0 para el software USBUSB tipo BDisplay, control de mouse externo, actualizaciones del firmware, funciones interactivas o configuración de menús para copia

Puerto de entrada y salida HDMI

Puerto de red RJ45

Conexión eléctrica 110w

Permite control de sistemas HVAC Baseboard, aire forzado o heat pump

Micrófono de techo

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Micrófono de techo

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Micrófono para ser colocado a ras de cielo falso en un tile de 60x60cm

Debe tener al menos 8 lóbulos de cobertura configurables

Debe tener automix

Conexión RJ45 para control y audio DANTE

Alimentación PoE

Configuración vía web

Compatible con sistema de control

Procesador de Sonido

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Procesador de Sonido

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Conexión RJ45 para control y audio DANTE

Debe tener al menos 10 canales de entrada DANTE

Debe tener al menos 2 canales análogos de entrada

Debe tener al menos 2 canales de salida DANTE

Debe tener al menos 2 canales de salida análogos

Debe tener conexión USB

Conexión RJ45 para control y audio DANTE

Alimentación PoE+

Configuración vía web

Compatible con sistema de control

Amplificador de Potencia

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Amplificador de Potencia

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Un canal de amplificación de 200W @ 70V

Debe ser capaz de entrar a standby una vez que no recibe señal de audio

Diseño ultra compacto, máximo el ancho de 1RU y ancho de medio espacio de rack

Debe contar con certificación ambiental ENERGY STAR

Parlante de cielo falso

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Parlante de cielo falso

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Parlante para empotrar en cielo falso

Parlante de 6.5” y driver de al menos 0,9”

Debe tener transformador a 70V con taps de 7,5W/15W/30W

Debe tener una cobertura cónica de al menos 100 grados

Debe cumplir normativa UL1480 y UL2043

Distribuidor HDMI 1:4

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Distribuidor HDMI 1:4

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Debe contar con una entrada HDMI

Debe contar con 4 salidas HDMI

8.4.4 Sala Gerencia General GYE

Procesador de control

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Procesador de control

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Este equipo permite la intercomunicación entre el sistema de control y los diferentes dispositivos instalados en las salas (iluminación, equipos multimedia; TV, proyector, consola de audio, micrófono, etc.)

Debe tener la capacidad de ser programado y configurado de forma abierta, es decir que no se limite a contener plantillas de programación

Debe tener la capacidad y se debe considerar los suficientes puertos de control por medio de puertos propios o con dispositivos de expansión de puertos

Este dispositivo debe conectarse con el sistema de Videoconferencia de la Sala para su control

Este dispositivo de forma integrada o por medio de un dispositivo adicional debe conectarse de forma inalámbrica con los dimmers/switches de control de iluminación

Este dispositivo debe conectarse al Display de la Sala

Debe contar con alimentación PoE

Diseño compacto para montarse detrás del Display de la Sala

Debe contar con una memoria interna mínima de 256MB y flash de 4GB, además de soportar USB mass storage devices

Debe contar con minimo puerto Ethernet 10/100 Mbps

Dimmer/switch inalámbrico para control de iluminación

Cantidad: 2 (dos)

Elemento: Dimmer/switch inalámbrico para control de iluminación

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Debe comunicarse de forma inalámbrica con el sistema de control

Debe ser capaz de manejar cargas incandescentes o magentic low voltage de hasta 750W

Debe instalarse en caja rectangular profunda, usando los mismos cables y circuitos de iluminación existentes en la sala, adicionalmente de comunicarse con el sistema de control, se deben poder controlar directamente en el dispositivo.

Carga mínima de funcionamiento 25W

Sensor de ocupación/presencia

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Sensor de ocupación/presencia

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Para montaje en techo

Designada para áreas de 185 metros cuadrados

Debe contar con doble tecnología de sensores (infrarrojo y ultrasónico)

Debe contar con fotosensor

Cobertura de 360 grados

Debe conectarse de manera directa con el procesado de control

Proyector

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Proyector

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Debe comunicarse de forma inalámbrica con el sistema de control

Resolución1280 × 800 píxeles (WXGA)

Reproducción de color completo, hasta mil millones de colores

Métodos de proyección Frontal, posterior, montaje en el techo

Compatibilidad del puerto: Un puerto compatible con USB 1.1 y 2.0 para el software USBUSB tipo BDisplay, control de mouse externo, actualizaciones del firmware, funciones interactivas o configuración de menús para copia

Puerto de entrada y salida HDMI

Puerto de red RJ45

Conexión eléctrica 110w

Permite control de sistemas HVAC Baseboard, aire forzado o heat pump

Inyector PoE

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: PoE

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

1 Puerto LAN 10BaseT/100BaseTX Ethernet

El sistema de automatización debe ser capaz de integrarse de forma nativa a la pantalla de control de la Videoconferencia de la sala, evitando con esto interfase de control adicional

8.4.5 - Sala Mitad del Mundo UIO

Debe contar con el siguiente equipamiento mínimo: Procesador de control, Dimmer/switch inalámbrico de control de iluminación, sensor de ocupación/presencia, switch PoE, micrófono de techo, procesador de sonido para micrófono de techo, amplificador de potencia, parlantes de techo, distribuidor HDMI

Procesador de control

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Procesador de control

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Este equipo permite la intercomunicación entre el sistema de control y los diferentes dispositivos instalados en las salas (iluminación, equipos multimedia; TV, proyector, consola de audio, micrófono, etc.)

Debe tener la capacidad de ser programado y configurado de forma abierta, es decir que no se limite a contener plantillas de programación

Debe tener la capacidad y se debe considerar los suficientes puertos de control por medio de puertos propios o con dispositivos de expansión de puertos

Este dispositivo debe conectarse con el sistema de Videoconferencia de la Sala para su control

Este dispositivo de forma integrada o por medio de un dispositivo adicional debe conectarse de forma inalámbrica con los dimmers/switches de control de iluminación

Este dispositivo debe conectarse al Display de la Sala

Debe contar con alimentación PoE

Diseño compacto para montarse detrás del Display de la Sala

Debe contar con una memoria interna mínima de 256MB y flas de 4GB, además de soportar USB mass storage devices

Debe contar con minimo puerto Ethernet 10/100 Mbps

Dimmer/switch inalámbrico para control de iluminación

Cantidad: 2 (dos)

Elemento: Dimmer/switch inalámbrico para control de iluminación

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Debe comunicarse de forma inalámbrica con el sistema de control

Debe ser capaz de manejar cargas incandescentes o magentic low voltage de hasta 750W

Debe instalarse en caja rectangular profunda, usando los mismos cables y circuitos de iluminación existentes en la sala, adicionalmente de comunicarse con el sistema de control, se deben poder controlar directamente en el dispositivo.

Carga mínima de funcionamiento 25W

Sensor de ocupación/presencia

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Sensor de ocupación/presencia

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Para montaje en techo

Designada para áreas de 185 metros cuadrados

Debe contar con doble tecnología de sensores (infrarrojo y ultrasónico)

Debe contar con fotosensor

Cobertura de 360 grados

Debe conectarse de manera directa con el procesado de control

Switch PoE

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Switch PoE

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

5 Puertos 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet 4 PoE, 1 Uplink

Transmisión: Store-and-Forward

Standard de seguridad: EEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, & 802.3af

Ultra compacto para montaje detrás/sobre display de la sala

Proyector

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Proyector

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Debe comunicarse de forma inalámbrica con el sistema de control

Resolución1280 × 800 píxeles (WXGA)

Reproducción de color completo, hasta mil millones de colores

Métodos de proyección Frontal, posterior, montaje en el techo

Compatibilidad del puerto: Un puerto compatible con USB 1.1 y 2.0 para el software USBUSB tipo BDisplay, control de mouse externo, actualizaciones del firmware, funciones interactivas o configuración de menús para copia

Puerto de entrada y salida HDMI

Puerto de red RJ45

Conexión eléctrica 110w

Permite control de sistemas HVAC Baseboard, aire forzado o heat pump

Micrófono de techo

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Micrófono de techo

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Micrófono para ser colocado a ras de cielo falso en un tile de 60x60cm

Debe tener al menos 8 lóbulos de cobertura configurables

Debe tener automix

Conexión RJ45 para control y audio DANTE

Alimentación PoE

Configuración vía web

Compatible con sistema de control

Procesador de Sonido

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Procesador de Sonido

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Conexión RJ45 para control y audio DANTE

Debe tener al menos 10 canales de entrada DANTE

Debe tener al menos 2 canales análogos de entrada

Debe tener al menos 2 canales de salida DANTE

Debe tener al menos 2 canales de salida análogos

Debe tener conexión USB

Conexión RJ45 para control y audio DANTE

Alimentación PoE+

Configuración vía web

Compatible con sistema de control

Amplificador de Potencia

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Amplificador de Potencia

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Un canal de amplificación de 200W @ 70V

Debe ser capaz de entrar a standby una vez que no recibe señal de audio

Diseño ultra compacto, máximo el ancho de 1RU y ancho de medio espacio de rack

Debe contar con certificación ambiental ENERGY STAR

Parlante de cielo falso

Cantidad: 4 (cuatro)

Elemento: Parlante de cielo falso

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Parlante para empotrar en cielo falso

Parlante de 6.5” y driver de al menos 0,9”

Debe tener transformador a 70V con taps de 7,5W/15W/30W

Debe tener una cobertura cónica de al menos 100 grados

Debe cumplir normativa UL1480 y UL2043

Distribuidor HDMI 1:4

Cantidad: 1 (uno)

Elemento: Distribuidor HDMI 1:4

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Debe contar con una entrada HDMI

Debe contar con 4 salidas HDMI

El sistema de automatización debe ser capaz de integrarse de forma nativa a la pantalla de control de la Videoconferencia de la sala, evitando con esto interface de control adicional

Aspectos Generales:

- El sistema de control (automatización) debe tener una arquitectura distribuida.

- Debe estar conectado mediante un bus dedicado de datos el cual se alimenta a 24VDC.

- El bus de datos debe ser cableado con UTP categoría 6A como mínimo.

- El sistema de automatización debe ser capaz de integrarse de forma nativa a la pantalla de control de la Videoconferencia de la sala, evitando con esto interfase de control adicional.

## ENTREGABLES

Durante la vigencia del contrato el Contratista deberá proporcionar al Administrador del Contrato los siguientes documentos:

| Entregable | Plazo |
| --- | --- |
| Acta entrega recepción de la entrega de los equipos | 60 días para la entrega de los equipos contados a partir de la suscripción del contrato. |
| Acta entrega recepción de la instalación, implementación y puesta en producción de la solución tecnológica de comunicaciones unificadas contados desde la entrega de los equipos | 45 días calendario contados desde la entrega de los equipos |
| Documento de Arquitectura Definitiva o Memoria Técnica de la solución implementada | Deberá entregarse máximo 5 días calendario posteriores a la instalación, implementación y puesta en producción de la solución tecnológica |
| Acta entrega recepción del certificado de activación del soporte técnico y las garantías de los equipos que dispone la institución en la Sucursal Mayor Quito | Será de 10 días contados a partir de la suscripción del contrato |
| Informe de Mantenimiento Correctivo | Máximo 5 días laborables posteriores a la realización del mismo. |
| Informe de Mantenimiento Preventivo | Máximo 5 días laborables posteriores a la realización del mismo |
| Informe de Soporte Técnico | Máximo 5 días laborables posteriores a la realización del mismo |
| Informe de Actualización | Máximo 5 días laborables posteriores a la realización del mismo |
| Lista de participación y certificados de Transferencia de Conocimientos | 5 días laborables posteriores a la transferencia de conocimientos |

## PLAZO TOTAL DE LA CONTRATACIÓN

El plazo total para la ejecución del contrato será de 1155 días calendarios, de acuerdo con el siguiente detalle:

- 60 días para la entrega de los equipos contados a partir de la suscripción del contrato.

- 45 días para la instalación, implementación y puesta en producción de la solución tecnológica de comunicaciones unificadas contados desde la suscripción del acta entrega recepción de los equipos.

- 1095 días para   los servicios de soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software, para los equipos que forman parte de la nueva infraestructura de comunicaciones unificadas, contados a partir de la fecha de la suscripción del acta entrega recepción de los equipos.

- El plazo para la entrega del certificado de activación del soporte técnico y las garantías de los equipos que dispone la institución en la Sucursal Mayor Quito será de 10 días contados a partir de la suscripción del contrato.

- La duración de los servicios de soporte técnico y garantías de los equipos que dispone la institución en la Sucursal Mayor Quito, deberán estar vigentes hasta la finalización del plazo contractual, coincidiendo con la finalización de las garantías de los nuevos equipos adquiridos por la institución.

## PERSONAL TÉCNICO / RECURSOS

El personal técnico requerido para el proyecto de Comunicaciones Unificadas, de la Corporación Financiera Nacional B.P. deberá considerar como mínimo el siguiente:

- 1 supervisor de contrato

- 1 líder Técnico

- 2 técnicos de sistemas

## FORMA DE PAGO

Los valores que la CFN B.P. cancele al contratista por efecto de las obligaciones contratadas se realizarán conforme se detalla a continuación:

- El 60% del rubro “bienes” considerado para la presente contratación, se cancelará en calidad de anticipo.

- El 40% del rubro “bienes” considerado para la presente contratación, se cancelará una vez que el proveedor haya realizado la entrega de los nuevos equipos de la solución de comunicaciones unificadas; previa suscripción del acta entrega recepción parcial de la entrega de los nuevos equipos y emisión de la factura correspondiente.

- El rubro “instalación, configuración e implementación” considerado para la presente contratación, se cancelará una vez que el proveedor haya realizado la instalación, configuración y puesta en producción de los equipos de la solución de comunicaciones unificadas; previa presentación de la memoria técnica de la solución, el informe de conformidad por parte del Administrador del Contrato, y emisión de la factura correspondiente.

- El rubro “servicios de soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo” considerado para la presente contratación, se pagará en tres (3) cuotas anuales vencidas, previa entrega de los informes técnicos de los servicios de soporte técnico y mantenimiento realizados en las visitas técnicas por el proveedor, el informe de conformidad por parte del administrador del contrato y las facturas correspondientes.

- El rubro “servicios de soporte técnico y garantías de los equipos que dispone la institución en la Sucursal Mayor Quito”, se pagará de acuerdo con el siguiente detalle:

  - El 90% del rubro se cancelará una vez que el proveedor haya entregado el certificado emitido por el fabricante o impresión notariada desde el portal web del fabricante donde se demuestre que la CFN B.P. tiene acceso a nuevas versiones del firmware y soporte técnico por parte del fabricante para los equipos de telefonía de la Sucursal Mayor Quito, previa  presentación del informe de conformidad por parte del Administrador del Contrato, acta entrega recepción parcial y la factura correspondiente.

  - La diferencia, esto es, el 10% del valor total del contrato, se pagará en tres (3) cuotas anuales vencidas, previa entrega de los informes técnicos de los servicios de soporte técnico y mantenimiento realizados en las visitas técnicas por el proveedor, el informe de conformidad por parte del administrador del contrato y las facturas correspondientes.

- Se debe tener en cuenta que, para el último pago se deberá suscribir el acta entrega recepción definitiva.

- En la siguiente tabla se desglosan los cálculos realizados para determinar los porcentajes señalados en la forma de pago tomando como base las cotizaciones sobre los cuales se estableció el presupuesto referencial.

| COMPONENTES | Pago anticipo Bienes (60%) | Pago Servicio Garantías UIO | Pago Bienes (40%) | Pago Servicio Instalación y automatización | Pago servicio soporte Mant. | Pago servicio soporte Mant. | Pago servicio soporte Mant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AÑO 2019 | AÑO 2019 | AÑO 2020 | AÑO 2020 | AÑO 2020 | AÑO 2021 | AÑO 2022 |
| Equipamiento y licencias comunicaciones unificadas (Bienes) |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicio de renovación de garantía, soporte técnico, mantenimiento central telefónica y teléfonos - Quito 3 años |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicios Instalación |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicios de automatización |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicios de Soporte y Mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |

*NOTA: Debido a que, en el presente proceso, se ha previsto realizar varios pagos durante la vigencia del contrato, se deberá considerar la correspondiente certificación plurianual; y, en el ejercicio presupuestario de cada año incluir los recursos que sean pertinentes.

De los pagos que se deba hacer, la contratante retendrá las multas que procedan de acuerdo con el contrato, así como las retenciones de ley que correspondan.

Todos los pagos que se hagan a la contratista por cuenta del contrato, se efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la contratante, previa aprobación del administrador del contrato.

El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista apertura en una institución financiera estatal o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El contratista autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

Pagos indebidos: El CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear EL CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

## OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

A más de las obligaciones establecidas en los presente términos de referencia, la CFN B.P. se compromete en:

Brindar las facilidades y accesos correspondientes para que el personal técnico de la empresa contratista realice las actividades de soporte técnico y mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y correctivo, actualización a nuevas versiones y transferencia de conocimientos.

## GARANTÍAS

El contratista adjudicado deberá entregar una Garantía Técnica de acuerdo con el anexo 9, en la que se avale el buen funcionamiento y disponibilidad de la plataforma de comunicaciones unificadas; incluido su licenciamiento, así como el cumplimiento de todos los servicios objeto de la presente contratación, en base a los términos detallados en este documento.

La garantía técnica debe estar vigente durante toda la vigencia del contrato.

Para la garantía técnica, la CFN B.P. no asumirá costo adicional para las actualizaciones de software, firmware, parches de seguridad, cambio de partes y piezas, accesorios o mano de obra; estos costos deben ser asumidos por el proveedor adjudicado.

El proveedor adjudicado deberá presentar a la suscripción del contrato las garantías de:

- Buen uso del anticipo

- Fiel cumplimiento del contrato

De acuerdo a lo establecido por la LOSNCP.

## MULTAS

Las multas deberán aplicarse de la siguiente forma:

Por cada día de retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del Contratista o por incumplimiento en los tiempos determinados en los SLA´s, la CFN B.P. descontará el valor equivalente al (uno por mil) 1x1000 del valor total del porcentaje/saldo de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato, y sin considerar los impuestos. Estos valores serán descontados de los pagos correspondientes.

## LOCALIDAD

La contratación de las comunicaciones unificadas se ejecutará en la matriz de la CFN B.P. en la ciudad de Guayaquil.

Elaborado por:						Revisado/Aprobado por:

Ing. Nicolás Fuseau A., MGTI				Ing. José A. Játiva Ubillús
Administrador de TI Ingeniera de Software 2 		Gerente de Tecnologías de la Información